Лабораторная работа № 4

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИАГРАММ НАПРАВЛЕННОСТИ АНТЕНН

Цель работы:

- изучение характеристик и параметров антенн и экспериментальных методов их измерения;

- изучение типов антенн и режимов их работы;

- измерение диаграммы направленности волноводно-щелевой  антенны.

Теоретическое введение

Антенна – это функциональное радиотехническое устройство, предназначенное для излучения в окружающее пространство электромагнитной энергии, подводимой к нему по линии передачи (фидеру), или для приёма электромагнитной энергии из окружающего пространства и передачи ее в фидер.

В соответствии с определением антенны подразделяются на передающие и приёмные. Одна и та же антенна может применяться и как передающая и как приёмная. Согласно теореме взаимности, если антенна не содержит невзаимных элементов, ее свойства при работе на передачу и на приём совпадают.

Антенны классифицируются по диапазону рабочих частот (антенны сверхдлинных волн, антенны длинных волн, антенны средних волн, антенны коротких волн, антенны ультракоротких волн или антенны СВЧ), по принципу формирования направленных свойств (простейшие антенны, апертурные антенны, антенны бегущих волн, антенные решетки) по конструктивным признакам (зеркальные антенны, линзовые антенны и т.п.)

Для количественного описания свойств антенн применяются ряд характеристик и параметров. Рассмотрим основные из них. Определения, как правило, будут даны для передающих антенн, хотя многие из них относятся и к приёмным антеннам. Все характеристики и параметры антенн, относящиеся к их свойствам в окружающем пространстве, даются для дальней зоны антенн, т.е. к области пространства, все точки которой удалены от антенны на расстояние , удовлетворяющее соотношению

где  – наибольший излучающий размер антенны,  – рабочая длина волны электромагнитного излучения.

Абсолютная характеристика направленности антенны – это зависимость амплитуды излучаемого антенной электромагнитного поля от угловых координат, определяемая на фиксированном расстоянии в дальней зоне антенны:

где – комплексная амплитуда излучаемого антенной поля,  – сферические координаты. Абсолютная характеристика направленности кроме угловых координат зависит от величины излучаемой антенной мощности и от расстояния, на котором она определяется. Поэтому на практике чаще применяют другую величину, а именно относительную (или нормированную) характеристику направленности антенны. Это величина, равная отношению абсолютной характеристики направленности к ее наибольшему значению:

Диаграмма направленности антенны (ДН) – это графическое изображение характеристики направленности. Выражения (2) и (3) определяют ДН как объёмную фигуру, которую сложно изображать на плоскости. Для удобства построения обычно графически изображают плоские ДН, которые являются сечениями объёмной ДН плоскостями, проходящими через начало координат и максимальное значение объёмной диаграммы направленности. Для достаточно полного представления объёмной диаграммы направленности приходится строить несколько плоских ДН. Обычно строятся две плоские диаграммы направленности (например, вертикальная ДН и горизонтальная ДН или ДН в плоскости вектора  и вектора ). Для построения плоских ДН применяют полярные и декартовы координаты. Для полного графического изображения особенностей ДН на малых уровнях излучения применяют полулогарифмический масштаб. На рис. 1 показана плоская ДН антенны в декартовых координатах в линейном масштабе.

Рис. 1. Плоская  ДН антенны в декартовых координатах.

Обычно ДН антенн имеет лепестковый характер. Главным лепестком ДН называется лепесток, имеющий наибольшую амплитуду. Задним лепестком ДН называется лепесток, направленный в сторону, противоположную главному лепестку ДН. Остальные лепестки ДН называются боковыми. Боковые лепестки ДН обычно нумеруются в порядке удаления от главного лепестка. Для сравнения различных ДН по форме применяется ряд числовых параметров.

Ширина ДН по уровню  – это сектор углов, в пределах которого уровень главного лепестка больше или равен . В качестве уровня  обычно берутся уровень  = 0,707 (уровень половинной мощности или уровень  дБ) или уровень  = 0,316 (уровень  дБ по мощности). Уровень боковых лепестков – это уровень наибольшего по величине бокового лепестка, выраженный в децибелах.

Коэффициентом направленного действия (КНД) передающей антенны называется отношение значения плотности мощности  электромагнитного поля, излучаемой антенной на единицу телесного угла в данном направлении на расстоянии  к среднему значению плотности мощности, создаваемой антенной на единицу телесного угла на этом же расстоянии. Средняя мощность может быть подсчитана как суммарная мощность антенны, делённая на :

Отсюда следует, что КНД связан с формой объёмной относительной характеристики направленности антенны соотношением

Максимальное значение КНД в направлении максимума главного лепестка ДН, называемое также абсолютным КНД, является одной из важных характеристик антенн. Понятие КНД используется также для приёмных антенн.

Коэффициентом полезного действия антенны (КПД) называется отношение величины излучаемой антенной мощности к величине подводимой к антенне мощности. Понятие КПД применимо и к приёмным антеннам. Для антенн СВЧ величина КПД близка к единице. Коэффициентом усиления передающей антенны называется произведение КНД и КПД антенны. Величина коэффициента усиления для антенн СВЧ часто выражается в децибелах.

Эффективной площадью приёмной антенны называется отношение принятой антенной мощности к плотности мощности электромагнитной волны, падающей на антенну по направлению максимума ДН. Коэффициентом использования площади (поверхности) антенны (КИП) называется отношение эффективной площади антенны к величине геометрической площади раскрыва (апертуры) антенны. Этот параметр применяется для апертурных антенн. Коэффициент усиления  антенны в режиме работы в качестве передающей и эффективная площадь той же антенны в режиме работы в качестве приёмной связаны соотношением

где  – эффективная площадь антенны.

Измерение характеристик и параметров антенн обычно производят прямыми методами в соответствии с их определениями. На рис. 2 приведена схема измерений нормированной ДН антенны при использовании её в качестве передающей. Исследуемая антенна 1 помещается на поворотное устройство 4 и к ней подводится мощность от СВЧ генератора 3. В дальней зоне антенны 1 размещается неподвижная приёмная антенна 2. Сигнал, принятый приёмной антенной, детектируется и подается на индикатор 5. Перед началом измерений антенны предварительно ориентируются друг на друга так, чтобы получились максимальные показания на индикаторе, это соответствует совпадению направлений ориентации максимумов диаграмм направленности антенн. Производят отсчёт показаний индикатора . Затем изменяют ориентацию азимута передающей исследуемой антенны с шагом , производя последовательные отсчёты соответствующих показаний индикатора

Рис.2. Схема измерений диаграммы направленности передающей антенны:

1 – передающая антенна, 2 – приёмная антенна, 3 – генератор,

4 – поворотный механизм, 5 – индикатор.

Нормированная зависимость  является относительной ДН исследуемой антенны в горизонтальной плоскости. Для измерения ДН исследуемой антенны в других плоскостях антенны возвращают в исходное состояние и синхронно изменяют положение их плоскостей поляризации, повторяя последующую процедуру измерения ДН.

Характеристики направленности антенн зависят от многих факторов, к числу которых относятся:

- относительные размеры антенны (отношение излучающего размера
антенны к рабочей длине волны);

- вид амплитудного распределения тока по излучающей части антенны;

- вид фазового распределения тока на антенне;

- тип антенны.

На практике в основном применяются антенны с линейными законами распределения фазы излучающего тока вдоль антенны. В зависимости от закона распределения фазы тока различаются три основных режима работы антенн:

- синфазный режим (режим поперечного излучения);

- режим быстрых волн (режим наклонного излучения);

- режим медленных волн (режим осевого излучения).

В синфазном режиме фаза тока постоянна вдоль всей антенны и ДН ориентирована перпендикулярно направлению протекания тока.

В режиме быстрых волн фазовая скорость волны , создающей излучающий ток, больше скорости электромагнитных волн в свободном пространстве. Величиной, характеризующей режим, является коэффициент замедления волны тока, равный

где  – скорость света,  - фазовая постоянная волны тока,  – волновое число для свободного пространства,  – сдвиг фазы волны тока между точками, удаленными на расстояние  в направлении протекания тока. В режиме быстрых волн  и максимум ДН антенны ориентирован по углу  относительно направления протекания тока. При изменении величины коэффициента замедления волны тока, например за счёт изменения частоты сигнала при использовании фидера, обладающего дисперсией, происходит пространственное перемещение ДН антенны (сканирование ДН антенны).

В режиме медленных волн , максимум ДН направлен по направлению протекания тока.

Описание экспериментальной установки

Структурная схема установки соответствует рис. 2. Лабораторная работа реализована в 3-х сантиметровом диапазоне длин волн с использованием СВЧ генератора Г4–83. Внешний вид установки с указанием её основных элементов представлен на рис. 3. В качестве исследуемой антенны 6 применяется сложная антенна, в которой формирование характеристики направленности в вертикальной плоскости происходит за счет рупорной насадки, а форма характеристики направленности в горизонтальной плоскости образуется за счёт интерференции электромагнитных полей, создаваемых двумя одновременно запитываемыми волноводно-щелевыми антеннами. Запитка волноводно-щелевых антенн производится в центре антенны через волноводный Е-тройник 5. Волноводно-щелевые антенны построены при использовании переменно-фазных излучающих щелей на широкой стенке прямоугольного волновода, образующего устройство распределения мощности. На концах волноводов установлены короткозамыкатели.

Рис. 3. Внешний вид лабораторной установки:

1 – генератор, 2 – регулятор частоты излучения, 3 – регулятор мощности излучения, 4 – фидер, 5 – волноводный тройник, 6 – исследуемая антенна, 7 – поворотный механизм с отсчётным лимбом, 8 – приёмная антенна, 9 – детекторная секция, 10 – вольтметр.

Режимы работы волноводно-щелевых антенн зависят от величины сдвига фаз токов, возбуждающих соседние щели. Если частота сигнала такова, что расстояние между соседними щелями по оси волновода составляет половину длины волны в волноводе, то волноводно-щелевые антенны работают в синфазном режиме, при этом суммарная ДН всей антенны имеет один главный лепесток и ориентирована перпендикулярно к оси волноводно-щелевых антенн. При изменении частоты сигнала изменяется величина сдвига фаз токов в соседних щелях, и волноводно-щелевые антенны переходят в режим наклонного излучения. При этом суммарная диаграмма направленности раздваивается, образуются два одинаковых главных лепестка, смещенных симметрично в различные стороны относительно первоначального положения. Величина смещения зависит от величины перестройки частоты сигнала.

Вся передающая антенна 6 расположена на поворотном механизме 7, позволяющем вращать антенну в азимутальной плоскости с помощью рукоятки. Отсчёт углового положения антенны производится по лимбу, размещённому на поворотном механизме 7. Мощность от генератора 1 подводится к исследуемой антенне по фидеру 4, образованному отрезками коаксиального и прямоугольных волноводов и содержащему вращающееся сочленение, размещённое внутри поворотного механизма 7.

В качестве вспомогательной приёмной антенны 8 в лабораторном стенде используется пирамидальная рупорная антенна. Принятый сигнал подается на детекторную секцию 9 , с выхода которой продетектированное напряжение поступает на вход индикатора, в качестве которого применяется цифровой вольтметр 10.

Порядок выполнения работы

Предупреждение: выполнение работы связано с излучением радиоволны из передающей антенны. Не разрешается разворачивать антенну в процессе работы в сторону аудитории.

- Включить генератор Г4–83 тумблером СЕТЬ. Установить режим непрерывной генерации (кнопка «НГ»). Прогреть аппаратуру в течение 10-15 мин. Вращая рукоятку перестройки частоты генерации 2, настроить генератор на частоту 10 ГГц. Вращая рукоятку ВЫХОД mWI 3, настроить генератор на максимальную выходную мощность. Включить цифровой вольтметр 10 и убедиться, что показания индикаторного прибора зависят от уровня СВЧ мощности.

- Поворачивая антенну рукояткой поворотного механизма 7, оценить ширину ДН антенны и определить положение, при котором наблюдаются максимальные показания на индикаторе. Отсчитать по лимбу поворотного механизма угол , соответствующий этому положению. Выбрать шаг измерения ДН исследуемой антенны, учитывая, что в пределах главного лепестка должно быть не менее 5 отсчётов.

- Измерить ДН антенны в горизонтальной плоскости в пределах главного и первых боковых лепестков, внося результаты в таблицу 1.

- Установить частоту генератора 9 ГГц и выполнить измерения ДН на этой частоте. Результаты занести в таблицу 2, аналогичную таблице 1.

- Выполнить измерения ДН на частоте генератора 8 ГГц. Результаты занести в таблицу 3, аналогичную таблицам 1 и 2.

- По данным таблиц 1–3 построить ДН исследуемой антенны в декартовых координатах. Выполнить числовые оценки ширины ДН и уровня боковых лепестков антенны для синфазного режима работы.

Таблица 1.

| , град |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , В |  |  |  |  |  |

Контрольные вопросы

- Что такое дальняя зона излучения антенны? Поясните физический смысл критерия (1).

- Какие существуют характеристики направленности излучения антенн? Дайте их определения.

- Что такое нормированная диаграмма направленности антенны и какие существуют способы её графического представления? Какой вид имеет ДН элементарного излучателя в полярных и декартовых координатах?

- Расскажите о факторах, влияющих на характеристики направленности антенн. Опишите режимы работы антенн в зависимости от закона распределения фазы излучающего тока.

- В каком случае щель, прорезанная в боковой стенке прямоугольного волновода с волной основного типа будет являться излучающей? Опишите устройство используемой в работе волноводно-щелевой антенны и охарактеризуйте режимы её работы в зависимости от частоты генератора.

- Опишите методику измерения нормированной ДН передающей антенны.

Литература

[1] Семёнов А.А. Теория электромагнитных волн. – М.: Изд-во МГУ, 1968. –Гл. III, §§ 1, 2.

[2] Баскаков С.И. Электродинамика и распространение радиоволн. – М.: Высшая школа, 1992. – Гл. 13.

[3] Виноградова М.Б., Руденко О.В., Сухоруков А.П. Теория волн. – М.: Наука, 1979. – Гл. XII, §§ 1–4.

[4] Григорьев А,Д, Электродинамика и техника СВЧ. – М.: Высшая школа, 1990. – . Гл. 4.

[5] Физическая энциклопедия / Гл. ред. А.М.Прохоров. – Т.1. – М.: Сов. Энциклопедия, 1988. – С. 91–99, 610.