Лабораторная работа № 5

ИССЛЕДОВАНИЕ ОТРАЖАТЕЛЬНОГО КЛИСТРОНА

Цель работы: изучение устройства и принципа действия отражательного клистрона, экспериментальное исследование его характеристик.

Теоретическое введение

Клистрон представляет собой электронно-вакуумный прибор, предназначенный для генерирования, усиления и преобразования частот колебаний в диапазоне СВЧ. В основе работы электронно-вакуумных генераторов СВЧ лежат различные процессы передачи энергии потока движущихся электронов высокочастотному электромагнитному полю. Клистронные генераторы относятся к классу устройств с динамическим управлением электронным потоком, в которых существенную роль играет инерция движущихся электронов. Взаимодействие электронных потоков с электромагнитным полем складывается из двух процессов: возбуждения движущимися электронами переменного электромагнитного поля в объёмном резонаторе, волноводе или замедляющей системе и группировки потока электронов в движущиеся сгустки под воздействием этого электромагнитного поля.

Клистрон характеризуется локализацией взаимодействия потока электронов с СВЧ полем в узких зазорах резонаторов и группированием электронного пучка в сгустки в пространстве, свободном от СВЧ поля (дрейфовое пространство). Такой способ группирования отличает клистрон от прочих устройств данного типа (магнетроны, лампа бегущей волны, лампа обратной волны). В зависимости от наличия постоянного электрического поля в дрейфовом пространстве различают пролётные и отражательные клистроны.

Отражательный клистрон состоит из трёх основных частей: электронной пушки, объёмного резонатора, играющего роль колебательного контура и электрода-отражателя (рис. 1). Электронная пушка 1, представляющая собой эмиттирующий электроны катод с фокусирующим устройством, ускоряет поток электронов за счёт напряжения  (все напряжения отсчитываются относительно катода).

Рис. 1. Схематическое изображение отражательного клистрона:

1 – электронная пушка, 2 – резонатор, 3 – отражатель, 4 – устройство связи.

Электроны проходят через сетки резонатора 2 и за счёт флуктуаций возбуждают в резонаторе переменное электромагнитное поле на частоте используемого типа колебаний. На зазоре между сетками появляется переменное напряжение , которое усиливается резонатором и периодически ускоряет и замедляет движение электронов. После прохождения зазора поток электронов, модулированный по скорости, попадает в промежуток между резонатором 2 и отражателем 3, в область постоянного тормозящего поля, создаваемого напряжением . В пространстве между резонатором и отражателем происходит группирование электронов в сгустки (модуляция потока электронов по плотности). Электроны останавливаются, а затем поворачиваются обратно и пронизывают резонатор в обратном направлении. Напряжения  и  подбираются таким образом, чтобы в момент обратного прохождения зазора резонатора сгустки электронов попадали в максимальное по величине тормозящее поле и отдавали ему свою энергию. После этого применяются специальные меры для вывода «отработавших» электронов. Энергия СВЧ поля отводится из резонатора через устройство связи 4, которое обычно выполняется в виде петли связи, введённой в индуктивную часть резонатора.

Процесс группирования поясняется пространственно-временной диаграммой движения электронов (рис. 2). В положительный полупериод переменного напряжения на резонаторе  начальная скорость электронов и соответствующие ей пройденный путь и время движения электрона в дрейфовом пространстве больше, чем в отсутствие напряжения; в отрицательный полупериод, наоборот, меньше. Электроны, ускоренные при прямом проходе зазора во время положительного полупериода напряжения, группируются с замедленными в следующем отрицательном полупериоде. При соответствующем различии начальных скоростей и соответствующем напряжении на отражателе сгустки электронов образуются как раз к моменту возвращения их к резонатору. 	Таким образом, группирование электронов в отражательном клистроне происходит вокруг частиц, которые прошли зазор резонатора при нулевом поле в момент перехода его с ускоряющего в тормозящее. Как видно из рис. 2, электроны группируются за время  - время движения “среднего” электрона, имеющего начальную скорость , так как он проходит зазор в момент времени, когда . Оптимальным с точки зрения отдачи энергии электронным потоком полю резонатора будет такое значение , при котором центр группы электронов возвращается в зазор в момент, когда для него  имеет максимальное тормозящее значение:

Число  называется номером зоны генерации отражательного клистрона.

Выполнение условия (1), при котором мощность, отдаваемая потоком электронов полю максимальна, обеспечивается обычно выбором напряжения на отражателе. Соответствующие значения напряжения называются оптимальными  и они различны для разных номеров зон

Рис. 2. Пространственно-временная диаграмма движения электронов в промежутке резонатор – отражатель:

– длина промежутка между верхней сеткой резонатора и отражателем;  – переменное напряжение на резонаторе;  – его период;  – оптимальное время пролета среднего электрона при .

. С ростом  увеличивается время пролета  и, следовательно, должно уменьшаться по абсолютному значению , поскольку при этом электроны будут проходить ближе к отражателю и путь удлинится (при той же начальной средней скорости ).

Условие (1) можно переписать иначе, выразив  через параметры клистронного генератора. В дрейфовом пространстве электроны движутся под действием замедляющего электрического поля напряжённостью

В этом поле положение “среднего” электрона определяется выражением

где  и  – элементарный заряд и масса электрона. Из (3) подстановкой  можно определить время движения электрона в дрейфовом пространстве:

Начальная скорость , с которой “средний” электрон влетает в дрейфовое пространство между резонатором и отражателем, практически совпадает со скоростью, которую приобретают электроны, достигая сеток под действием ускоряющего поля. Она может быть найдена из закона сохранения энергии:

С учётом (4) и (5) соотношение (1) можно переписать в виде

где  – резонансная частота.

При  максимум конвекционного тока через зазор, представляющего собой возвращающийся поток электронов, совпадает с максимумом напряжения . Поэтому первые гармоники конвекционного тока и создаваемого им наведённого тока синфазны с . Таким образом, при условии совпадения частоты генерируемых колебаний с резонансной частотой резонатор представляет собой активное сопротивление. При уходе напряжения на отражателе от оптимального частота генератора будет изменяться.

В случае, когда  превышает  и группа электронов возвращается в резонатор несколько раньше момента максимального тормозящего поля, первая гармоника наведённого тока  опережает напряжение  на время . Эквивалентная схема резонатора, отнесенная к его зазору, имеет вид параллельного колебательного контура. Опережение тока происходит при условии ёмкостного характера проводимости резонатора, что соответствует частоте, превышавшей резонансную частоту резонатора. Следовательно, с ростом напряжения на отражателе вблизи значения  растет частота генерируемых колебаний. Очевидно, при уменьшении  наведённый ток запаздывает по фазе относительно напряжения на зазоре, что возможно только при частоте колебаний, меньшей резонансной частоты резонатора.

Процесс изменения частоты генератора с помощью изменения напряжения на отражателе называется электронной перестройкой частоты отражательного клистрона. Электронная перестройка широко используется на практике. При отклонении  от  кроме расстройки частоты, происходит уменьшение электронной мощности, так как условие торможения сгруппированного потока электронов ухудшается. Уменьшение амплитуды  в свою очередь ухудшает группирование потока. Вследствие этого генерация колебаний происходит только в некоторых сравнительно небольших областях значений напряжения на отражателе вблизи  для каждого номера . Эти области и образуют зоны генерации отражательного клистрона (рис. 3).

Рис. 3. Зоны генерации клистрона и кривые изменения частоты внутри каждой зоны генерации.

Перестройка частоты генератора на отражательном клистроне может производиться и с помощью изменения напряжения  при . Однако, как правило, такой способ перестройки частоты не применяется, так как изменение  необходимо производить в цепи, через которую протекает весь ток катода. Помимо электронной перестройки менять частоту клистронного генератора можно в значительно более широких пределах можно с помощью механической перестройки, которая заключается в изменении собственной частоты резонатора путём изменения его объёма. Например, изменение расстояния между сетками приводит к изменению электроёмкости резонатора и, как следствие, его собственной частоты. При механической перестройке частоты необходимо производить регулировку напряжения на отражателе, чтобы получить максимум генерируемой мощности. Поэтому диапазон механической перестройки ограничивается допустимыми пределами изменения  и достигает 10 – 20% от средней частоты.

КПД отражательных клистронов не превышает нескольких процентов, поскольку резонатор такого клистрона выполняет одновременно две противоречивые функции (модуляции скорости и отбора кинетической энергии электронов потока), условия для которых не могут быть одновременно оптимальными. Эффективность группирования электронов значительно выше в многорезонаторных пролётных клистронах, в которых модуляция и отбор энергии осуществляются различными резонаторами. КПД таких клистронов достигает 70%.

Описание экспериментальной установки

Установка состоит из клистрона, источников питания, волноводной части, коаксиального волномера по параллельной схеме включения и детекторной секции. Все элементы установки заключены в общий корпус, на переднюю панель которого выведены устройства индикации и органы управления (рис.4).

На передней панели размещаются: тумблер СЕТЬ, вольтметр 1 для измерения напряжений на резонаторе и отражателе, переключатель вольтметра, позволяющий поочередно контролировать напряжения на резонаторе и отражателе, переключатель шкалы вольтметра 300 В/600 В,

Рис. 4. Внешний вид экспериментальной установки:

1 – вольтметр, 2 – регулятор напряжения на отражателе,  3 – короткозамкнутый отрезок волноводной линии, 4 – микроамперметр, 5 – ручка перестройки волномера, 6 – шкала волномера.

регулятор напряжения на отражателе 2, микроамперметр 4, предназначенный для контроля уровня мощности клистрона, регуляторы ГРУБО и ТОЧНО чувствительности детекторной секции.

Показания микроамперметра пропорциональны генерируемой мощности, так как при малом уровне сигнала диод работает в квадратичном режиме.

Коаксиальный резонатор волномера включен параллельно в СВЧ тракт. При настройке в резонанс с генерируемым сигналом часть мощности отбирается резонатором волномера, при этом показания микроамперметра падают. Ручка перестройки волномера 5 и шкала волномера 6 расположены на верхней панели корпуса.

Основной задачей работы является построение картины зон генерации клистрона, аналогичной рис.3, т.е. определение относительной мощности  на выходе клистрона как функции напряжения на отражателе . Построение каждой из зон генерации производится по пяти значениям генерируемой мощности на уровнях 1, 0,5 и 0,1 относительно значения мощности в центре каждой зоны.

С определением зон генерации можно совместить определение характеристики электронной перестройки частоты, т.е. построение зависимости частоты генерации  от напряжения . Для этого при измерениях на уровнях относительной мощности 1 и 0,5 для каждой зоны генерации перестройкой волномера добиваются максимального спадания показаний микроамперметра и фиксируют соответствующее показание  шкалы волномера.

# Порядок выполнения работы

- Включить установку в сеть 220 В и поставить тумблер СЕТЬ в положение ВКЛ.

- Установить переключателем предел измерений вольтметра 600 В. Переключив тумблер в положение для измерения напряжения на резонаторе, записать соответствующее показание вольтметра  (это значение в данной установке остаётся неизменным).

- Переключить тумблер в положение для измерения напряжения на отражателе  (эти измерения проводятся на пределе шкалы вольтметра 300 В). Регулятором напряжения на отражателе установить максимальное значение .

- Провести калибровку уровня относительной измеряемой мощности. Для этого, плавно уменьшая регулятором напряжение на отражателе, найти, руководствуясь показаниями микроамперметра, центр зоны с максимальным значением генерируемой мощности. С помощью регуляторов чувствительности детекторной секции добиться максимальных показаний микроамперметра  в пределах его шкалы. Эти показания соответствуют уровню мощности , значение которого будет использоваться в дальнейшем при определении относительной мощности . Данная настройка чувствительности детектора не должна нарушаться при проведении всех последующих измерений.

- Производя плавное изменение напряжения на отражателе, зафиксировать для трёх-четырёх зон генерации показания микроамперметра  в их центре, а также на уровнях 0,5 и 0,1 от значения относительной мощности в центре зоны (по обе стороны от центра). Записать соответствующие значения напряжения на отражателе. На уровнях 1 и 0,5, кроме того, зафиксировать показания  шкалы волномера, соответствующие максимальному спаданию показаний микроамперметра при вращении ручки перестройки волномера. (Каждый раз после снятия показаний волномера необходимо вращением ручки волномера восстановить первоначальные показания микроамперметра). Все результаты занести в таблицу 1.

Таблица 1.

| номер зоны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| уровень мощности | 0,1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0.1 | 0,1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0.1 | … |
| , В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |
| , дел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |
| , дел. | - |  |  |  | - | - |  |  |  | - | … |
| , ГГц | - |  |  |  | - | - |  |  |  | - | … |

Обработка результатов

- Используя формулу (6), определить номера  зон генерации клистрона. Расстояние между отражателем и сеткой резонатора  0,3 см. Значение частоты генерации связано с показаниями шкалы волномера  формулой

- По формуле (7) определить диапазон электронной перестройки частоты для каждой зоны генерации. Результаты расчётов по пп. 1 и 2 занести в таблицу 1.

- По данным таблицы 1 построить графики зависимости относительной мощности  и частоты генерации  от напряжения  (по образцу рис.3).

- По построенным графикам определить ширину зон генерации между точками нулевой мощности  (см. рис. 3) и половинной мощности . Сопоставить полученные значения с теоретическими:

- Для одной из зон генерации (по указанию преподавателя) рассчитайте зависимость частоты от напряжения на отражателе по формуле (вывод см. в [1]):

где  – нагруженная добротность резонатора клистрона,  и  соответствуют центру зоны. Величину нагруженной добротности в (9) взять равной . Сопоставить теоретические и экспериментальные результаты, сделать выводы.

# Контрольные вопросы

- Расскажите о назначении, устройстве и принципе действия отражательного клистрона.

- В чём заключается принцип динамического управления потоком электронов?

- С помощью пространственно-временной диаграммы движения электронов в дрейфовом пространстве поясните принцип группирования электронов по скоростям.

- Поясните соотношение (1), определяющее оптимальные условия генерации.

- Изобразите на графике и поясните зависимость мощности колебаний от напряжения на отражателе. Что такое зоны генерации?

- Получите формулу (6) для номера зоны генерации клистрона.

- Перечислите и поясните способы перестройки частоты колебаний в отражательном клистроне.

- Поясните зависимость частоты колебаний от напряжения на отражателе и от напряжения на резонаторе.

- Расскажите методику определения зон генерации клистрона, используемую в данной работе.

- Расскажите методику определения параметров электронной перестройки частоты с использованием волномера.

Литература

[1] Специальный физический практикум. Ч.3 / Под ред. А.А.Харламова. – М.: Изд-во МГУ, 1977. – С. 7–22.

[2] Портис А. Физическая лаборатория / Пер. с англ. – М.: Наука, 1978. – С. 148–158.

[3] Лебедев И.В. Техника и приборы СВЧ. Т. II. – М.: Высшая школа, 1972.

[4] Физическая энциклопедия / Гл. ред. А.М.Прохоров. – Т.2. – М.: Сов. Энциклопедия, 1990. – С. 382–384.