Лабораторная работа № 1

ОТРАЖЕНИЕ И ПРЕЛОМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН

Цель работы:

- изучение закономерностей поведения электромагнитного поля на границе раздела сред;

- изучение законов отражения и преломления плоских волн.

Теоретическое введение

Электромагнитное поле в виде простейших волн – плоской, цилиндрической, сферической – может существовать только в бесконечном однородном изотропном пространстве. Математическое представление этих волн может быть найдено как простейшие решения однородного волнового уравнения в основных ортогональных системах координат. Если в пространство помещены тела, изменяющие его свойства, то нахождение электромагнитного поля в этом случае сводится к решению задач дифракции. Наиболее простым случаем дифракции является отражение. Под отражением понимают процесс взаимодействия электромагнитных волн с телами, находящимися на пути их распространения, при котором структура результирующего поля может быть представлена в виде конечной суперпозиции волн той же самой структуры. Наиболее простые результаты получаются при рассмотрении отражения плоских волн.

Поскольку понятие отражения является упрощённым представлением реальных процессов, то при получении аналитических соотношений используют дальнейшие упрощения, главным из которых является замена реальных поверхностей тел идеализированными гладкими поверхностями. Электродинамические параметры сред (диэлектрическая проницаемость , магнитная проницаемость , удельная электропроводность ) на границах тел испытывают разрыв, при этом и некоторые из основных векторов электромагнитного поля будут иметь разрыв 1-го рода, так как выполняются материальные соотношения:

где ,  – электрическая и магнитная постоянные;  – вектор объёмной плотности электрического тока. Поэтому решения волнового уравнения не могут быть непосредственно распространены на границы раздела сред.

Задача о поведении векторов электромагнитного поля на границах раздела сред является важной при анализе отражения волн и решается введением граничных условий. При выводе граничных условий записываются интегральные уравнения Максвелла дифференциально малой области, охватывающей часть границы раздела, а затем делается предельный переход в записанных соотношениях при стремлении границ области к границе раздела сред. В результате получается, что на границе раздела сред непрерывны (т.е. не испытывают скачка) тангенциальные составляющие векторов напряжённости электрического поля

или

и нормальные составляющие векторов магнитной индукции

или

Нормальные составляющие векторов электрической индукции и тангенциальные составляющие векторов напряжённости магнитного поля в общем случае претерпевают скачок:

или

или

В формулах (2)–(5) индексы «1» и «2» относятся к средам, лежащим по различные стороны от границы раздела;  - единичный вектор внешней нормали к границе раздела, направленный внутрь среды с индексом 1;  – плотность поверхностного заряда;  – плотность поверхностного тока. Плотность поверхностного тока отлична от нуля на поверхности идеального проводника: в этом случае, как известно, глубина проникновения электромагнитной волны равна нулю на любой частоте и токи проводимости протекают по поверхностной «плёнке» нулевой толщины.

Покажем, что следствием граничных условий для векторов электромагнитного поля являются законы отражения и преломления электромагнитных волн. Пусть на плоскую границу раздела двух диэлектрических сред с проницаемостями  и  падает под углом  плоская линейно поляризованная волна частоты , вектор  которой лежит в плоскости падения, с волновым вектором , где ,  – фазовая скорость волны в 1-й среде. Если источники электромагнитного поля находятся в первой среде, то поле в первой среде будет суперпозицией падающей и отражённой волн, а поле во второй среде будет существовать только в виде одной волны (преломлённая волна). Преломлённая волна будет распространяться вглубь среды с индексом 2 в направлении волнового вектора , модуль которого , где  – фазовая скорость волны во второй среде (здесь мы не будем рассматривать особый случай полного внутреннего отражения, когда преломлённой волны в обычном смысле не существует).

Вводя координаты, как показано на рис.1, поля указанных волн можно представить в виде

где  – комплексная амплитуда напряжённости магнитного поля падающей волны,  – частоты отражённой и преломлённой волн,  – углы отражения и преломления,  – волновые сопротивления (импедансы) граничащих сред. Кроме того, в (6) введены комплексные амплитудные коэффициенты отражения  и преломления , которые подлежат определению в ходе решения граничной задачи. Величины  и  представляют собой сдвиги фаз, которые приобретает волна в результате отражения или преломления.

Заметим, что коэффициенты  и  были определены выше согласно (6) как отношения амплитуд напряжённостей магнитного поля отражённой (преломлённой) и падающей волн. Аналогичные коэффициенты для амплитуд напряжённостей электрического поля связаны с ними соотношениями .

Рис. 1. Отражение и преломление плоской волны с параллельной поляризацией электрического поля на границе раздела сред.

Граничные условия в данной задаче заключаются в непрерывности тангенциальных составляющих векторов  и  (т.е. их компонент  и ) на границе раздела ():

Эти соотношения должны выполняться в любой момент времени  и в любой точке границы раздела независимо от . Это возможно, если

Отсюда вытекают известные соотношения между углами падения, отражения и преломления для плоских волн:

С учётом (8) система (7) перепишется в виде

Решая систему (10), получаем следующие выражения для коэффициентов отражения и прохождения:

Соотношения (11) называются формулами Френеля для параллельной поляризации (это учтено в обозначении). Аналогично могут быть получены формулы Френеля для перпендикулярной поляризации (вектор  падающей волны перпендикулярен плоскости падения):

Поскольку любую плоскую электромагнитную волну можно представить в виде суммы волн с параллельной и перпендикулярной поляризациями, то можно, пользуясь формулами Френеля, найти электромагнитные поля при произвольном случае отражения.

Отметим, что коэффициенты  и  согласно (11) и (12) являются действительными величинами. Это означает, что фазовые скачки  и  равны либо нулю, либо . Поскольку всегда , то , т.е. фаза преломлённой волны равна фазе падающей. Скачок фазы  при отражении определяется знаком числителя в (11) и (12).

Кроме амплитудных коэффициентов отражения и преломления, вводятся величины, определяющие интенсивность отражённой и преломлённой волн, т.е. количество энергии, покидающее единицу площади поверхности раздела за 1 с. Отражательная способность  представляет собой отношение интенсивностей отражённой и падающей волн, пропускательная способность  – отношение интенсивностей преломлённой и падающей волн. Величины  и  связаны с амплитудными коэффициентами соотношениями

Формулы Френеля часто используются при решении более сложных задач отражения волн, например, при отражении плоской электромагнитной волны от плоскослоистой среды. Если плоскослоистая среда имеет только две границы раздела (однородный слой диэлектрика), то коэффициенты отражения и прохождения определяются формулами Эйри

где  – коэффициенты отражения и преломления на границах раздела среды 1 со средой 2 и среды 2 со средой 3, определяемые формулами Френеля, ,  – длина падающей волны,  – расстояние между границами раздела сред,  – угол преломления падающей волны при её переходе в среду 2.

Описание экспериментальной установки

В данной работе изучается отражение плоской волны с параллельной и перпендикулярной поляризацией от металла и прохождение плоской волны через плоскопараллельный диэлектрический слой.

В состав лабораторной установки (рис. 2) входят:

- СВЧ генератор Г3–27 1;

- передающая рупорная антенна 6;

- приёмная рупорная антенна 2;

- вольтметр 7;

- диэлектрический лист 5;

- съёмный металлический лист 4;

- панель 3 для крепления листов и размещения антенн.

Вырабатываемые генератором СВЧ колебания через волноводно-коаксиальные переходы подаются на передающую антенну, которая создаёт у листа электромагнитную волну, близкую к плоской линейно поляризованной. Такую структуру волны создает рупорная антенна с прямоугольным раскрывом и вектором напряжённости электрического поля, направленным перпендикулярно к более длинной стороне рупора. После взаимодействия со средой волна попадает на приёмную антенну, преобразуется встроенным детектором и затем выделенная огибающая СВЧ колебаний подаётся на вольтметр.

Диэлектрический лист закреплён на оси, смонтированной на панели, и может поворачиваться вокруг оси без ограничения. Металлический лист является съёмным. В ходе выполнения работы он помещается вместе с диэлектрическим в одно крепление. Требуемый угол поворота листа задается по шкале на панели. Передающую и приёмную антенны можно перемещать на штангах вокруг оси, общей с осью листа. При выполнении заданий антенны могут со штанг сниматься. Для изменения поляризации рупоры антенн поворачиваются вокруг своей оси. Перпендикулярная  поляризация соответствует 0о, а параллельная – 90о по шкалам антенн. Используемый в работе диэлектрический лист имеет параметры: толщина  = 8 мм, диэлектрическая проницаемость  = 7,0.

Рис. 2. Внешний вид лабораторной установки:

1 – генератор, 2 – приёмная антенна, 3 – панель с устройствами крепления листов и антенн, 4 – металлический лист, 5 – диэлектрический лист, 6– передающая антенна, 7 – вольтметр.

Порядок выполнения работы

Перед началом работы необходимо включить в сеть 220 В вольтметр, включить и настроить генератор по инструкции, данной в приложении к работе. Частота генерируемого сигнала в данной работе выбирается произвольно. Генератор следует настроить на максимальную выходную мощность.

1. Проверка закона отражения

  - Расположить элементы экспериментальной установки согласно рис. 4.

  - Помещённый в крепление металлический лист установить на 900 по шкале на панели.

  - Установить рупоры антенн для параллельной поляризации падающей волны.

  - Поворачивая на штанге передающую антенну, установить её в положение  = 30.

  - Перемещая на штанге приёмную антенну, получить максимальные показания вольтметра. Полученное при этом угловое положение приёмной антенны  занести в таблицу 1.

  - Проделать аналогичные п. 1.4 операции для  = 45 и 60.

  - Задать перпендикулярную поляризацию. Для этого повернуть рупоры передающей и приёмной антенн на 90.

  - Выполнить пп. 1.3–1.5 для перпендикулярной поляризации. Заполнить таблицу 1, сделать выводы.

  - Изменить поляризацию передающей и приёмной антенн на параллельную.

Таблица 1.

|  | Параллельная поляризация |  |  | Перпендикулярная поляризация |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30 | 45 | 60 | 30 | 45 | 60 |

2. Исследование прохождения волн через плоскопараллельный слой диэлектрика.

- Снять с крепления металлический лист.

- Передающую и приёмную антенны снять со штанги и установить на кружки со шкалой «0–360». При этом ось раскрыва антенны должна быть направлена точно на 0. После этого в ходе выполнения задания положение антенн не менять, чтобы не вносить искажения в результаты измерений. Антенны должны быть настроены на параллельную поляризацию. Расположение элементов установки при выполнении данного задания представлено на рис. 3.

- Развернуть диэлектрический лист в положение 0, т.е. так, чтобы он не перекрывал направление распространения волны между антеннами. Снять показание вольтметра  и это значение, полученное при беспрепятственном прохождении волны, использовать для вычислений таблицы 2.

- Поворачивая диэлектрический лист от 90 до 40 с шагом 5 по шкале на панели (что соответствует изменению угла падения  от 0 до 50), снимать соответствующие этим положениям листа показания вольтметра . Результаты занести в таблицу 2.

Рис. 3. Расположение элементов установки при выполнении упражнения 2:

1 – генератор, 2 – передающая антенна, 3 – диэлектрический лист, 4 – панель с устройствами крепления листов и антенн,  5 – приёмная антенна, 6 – вольтметр.

Таблица 2. 					 = … В

|  | 0о | 5о | 10о | 15о | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , В |  |  |  |  |  |

Обработка результатов

      - Рассчитать экспериментальные значения коэффициента прохождения  по формуле

Квадратный корень в (15) необходимо извлекать, т.к. детектор, встроенный в приёмную антенну, имеет квадратичную характеристику.

      - Вычислить теоретические значения коэффициента прохождения . по одной из формул Эйри, которая в случае немагнитного диэлектрического слоя с диэлектрической проницаемостью , граничащего с вакуумом (воздухом) может быть приведена к виду

где  – мнимая единица, ,  – толщина слоя.

Внимание! Величина  в (16) является комплексной, что говорит о наличии сдвига фаз падающей и прошедшей волн. Амплитуда прошедшей волны определяется модулем комплексного коэффициента прохождения . Для его нахождения необходимо выделить вещественную и мнимую части выражения (16), т.е. переписать его в виде , где  – вещественные выражения. После этого находится модуль комплексного выражения .

      - Построить (на одном графике) графические зависимости экспериментального и теоретического значений коэффициента прохождения в зависимости от угла падения . Сделать выводы.

Контрольные вопросы

- Записать граничные условия для нормальных составляющих векторов поля.

- Записать граничные условия для тангенциальных составляющих векторов поля.

- Что понимается под явлением отражения электромагнитных волн? Что такое коэффициент отражения и коэффициент преломления?

- Что понимается под «параллельной» и «перпендикулярной» поляризациями падающей электромагнитной волны? Запишите граничные условия для электромагнитного поля в обоих случаях поляризации при падении плоской волны на границу раздела двух диэлектриков.

- Сформулируйте законы отражения и преломления электромагнитных волн и объясните идею их теоретического вывода.

- Получите формулы Френеля для случаев параллельной и перпендикулярной поляризации падающей волны.

- Проанализируйте формулы Френеля и установите, при каком условии сдвиг фаз отражённой и падающей волн равен нулю; равен .

- Проанализируйте формулы Френеля и определите угол падения, при котором волна, вектор  которой лежит в плоскости падения, не отражается (угол Брюстера).

- Что такое отражательная и пропускательная способности? Учитывая, что интенсивность – это усреднённая за период колебаний величина вектора Пойнтинга электромагнитной волны, покажите справедливость выражений (13).

- Начертите ход лучей при падении плоской электромагнитной волны на плоскопараллельный слой. Поясните физический смысл величин, определяемых формулами Эйри (14).

- Опишите экспериментальную установку, порядок выполнения работы и обработки результатов измерений.

Литература

[1] Борн М., Вольф Э. Основы оптики / Пер. с англ. – М.: Наука, 1988. – Гл. 1.

[2] Виноградова М.Б., Руденко О.В., Сухоруков А.П. Теория волн. – М.: Наука, 1979. – Гл. I, § 7.

[3] Григорьев А,Д, Электродинамика и техника СВЧ. – М.: Высшая школа, 1990. – §§ 1.3, 2.5.

[4] Баскаков С.И. Электродинамика и распространение радиоволн. – М.: Высшая школа, 1992. – Гл.4, 6.

[5] Вайнштейн Л.А. Электромагнитные волны. – М.: Радио и связь, 1988. – §§ 4,15,16.

Приложение

Настройка генератора Г3–27

- Установить переключатель РОД РАБОТЫ в положение «НГ».

- Ручкой ЧАСТОТА установить выбранную частоту.

- Тумблер СЕТЬ поставить в положение «ВКЛ». При этом загорается подсвет шкалы ВОЛЬТМЕТР. Дать прогреться генератору 10–15 минут.

- Поставить тумблер ВОЛНОМЕР–ДЕТЕКТОР в положение «ДЕТЕКТОР», а ручку ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ИНДИКАТОРА вывести вправо до упора.

- Ручками ОТРАЖАТЕЛЬ и КОРРЕКЦИЯ добиться максимальной мощности по максимальному отклонению стрелки индикатора. При зашкаливании показаний надо уменьшить их ручкой ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ИНДИКАТОРА.

- Переключить тумблер ВОЛНОМЕР–ДЕТЕКТОР в положение «ВОЛНОМЕР».

- Ручку ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ИНДИКАТОРА поставить в крайнее правое положение, т.е. на максимальную чувствительность.

- Ручками ЧАСТОТА и ОТРАЖАТЕЛЬ подстроить частоту генератора по максимуму показаний индикатора и по волномеру отсчитать значения частоты.

- Для получения максимальной мощности на выходе генератора ручку АТТЕНЮАТОР поставить в положение «0».

Настройка закончена.