Лабораторная работа № 3

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ В ПРЯМОУГОЛЬНОМ ВОЛНОВОДЕ

Цель работы:

- изучение структуры поля волны основного типа в прямоугольном волноводе;

- изучение дисперсии волны основного типа в прямоугольном волноводе;

- изучение затухания поля в волноводе.

Теоретическое введение

В диапазоне СВЧ основными видами передающих трактов являются коаксиальные линии и волноводы. Коаксиальные линии применяются в основном на частотах менее 3 ГГц; на более высоких частотах, как правило, используются волноводы. Волновод представляет собой полую металлическую трубу с хорошо проводящими стенками, внутри которой может распространяться электромагнитная волна. Форма сечения трубы может быть различной в зависимости от конкретного применения волновода. Наиболее распространены волноводы в виде трубки прямоугольного сечения. Прямоугольный волновод вместе с используемой системой координат показан на рис.1.

Рис. 1. Прямоугольный металлический трубчатый волновод

Распространяться в волноводе могут только такие волны, поля которых отвечают задаваемым волноводом граничным условиям. Тип волны, устанавливающейся в волноводе, определяется его формой и соотношением его размеров с длиной волны, а также способом возбуждения (поляризацией излучателя).

При решении задач распространения электромагнитных волн в волноводе сначала находят собственные волны, распространяющиеся по однородному прямолинейному волноводу бесконечной длины в отсутствие сторонних источников поля. Будем полагать также, что стенки волновода идеально проводящие, а внутри волновода находится воздух или вакуум. Решение системы уравнений Максвелла для комплексных амплитуд волновых полей

будем искать в виде неоднородной плоской волны, направляемой волноводом вдоль оси :

где  – продольное волновое число, т.е. проекция волнового числа  на ось . Разложим векторы поля в (2) на продольную и поперечную составляющие:

.

Подставляя (2) с учётом (3) в систему (1), получаем следующее:

- продольные составляющие подчиняются однородному уравнению Гельмгольца

,

где , а величина  представляет собой поперечное волновое число;

- поперечные составляющие связаны с продольными соотношениями

Можно строго показать, что собственные волны полых металлических волноводов можно разделить на два типа: волны типа Е или ТМ-волны (Transverse Magnetic), которые имеют только продольную составляющую напряжённости электрического поля в волноводе  (т.е. ) и волны типа Н или ТЕ-волны (Transverse Electric), имеющие продольную составляющую напряжённости магнитного поля  при .

Методика определения полей в прямоугольном волноводе обычно сводится к следующему:

а) записывается однородное уравнение Гельмгольца вида (4) для продольной составляющей и ищется его решение методом разделения переменных;

б) на найденное в п. а) решение накладывают граничное условие  на стенках волновода, определяют постоянные интегрирования и получают решение для продольной составляющей в окончательном виде;

в) пользуясь формулами (5), определяют поперечные составляющие напряженностей электрического и магнитного полей в волноводе.

В случае прямоугольного волновода данная задача имеет отличные от нуля решения только при определённых значениях параметра , которые связаны с геометрическими размерами волновода  и  следующим соотношением:

,

где  - целые неотрицательные числа. Эти значения называются собственными значениями, они образуют дискретную последовательность возрастающих положительных чисел. Соответственно, при заданных поперечных размерах волновода и длине волны генератора  (измеряемой в свободном пространстве) в волноводе может существовать дискретный набор собственных (нормальных) мод типов «Е» и «Н», каждая из которых характеризуется двумя числовыми индексами . При произвольной системе сторонних источников, возбуждающих волновод, или в неоднородном волноводе поле может быть представлено в виде разложения по собственным волнам волновода (в виде суперпозиции собственных волн, имеющих разные амплитуды). При этом каждая собственная мода распространяется в волноводе независимо от других.

Каждому из значений  соответствует продольное волновое число . При  величина  является действительной и поле такой моды имеет характер распространяющейся в волноводе волны (распространяющиеся моды). Для мод с достаточно большими индексами, когда  величина  становится чисто мнимой. Такие волны не распространяются в волноводе, их поле затухает в направлении распространения по экспоненциальному закону (затухающие моды). Условие  определяет критическую длину волны , определяемую геометрией поперечного сечения волновода. Это - наибольшая длина волны, до которой поле данного типа в волноводе может существовать в виде бегущей (распространяющейся) волны. Длина волны  в волноводе определяется продольным волновым числом и связана с критической длиной волны соотношением

.

При  , а при  мода является затухающей. Таким образом, колебания с заданными индексами могут существовать лишь в определенных диапазонах длин волн, как это показано на диаграмме существования волн в прямоугольном волноводе, приведённой на рис.2.

Н10

Волна основного типа

Н20

Диапазон длин волн, в котором существует только волна основного типа

Собственные волны являются затухающими (закритическая область)

Н01

Н11, Е11

Волны высших типов с больши-ми индексами

0

0

2b

a

2a

Рис. 2. Диаграмма существования волн различных типов в прямоугольном волноводе.

Как видно из рис.2, в некотором диапазоне длин волн в волноводе может распространяться лишь одна волна, она называется волной основного типа. Диапазон длин волн, в котором существует только волна основного типа, с нижней стороны ограничен значениями длин волн, при которых по волноводу могут распространятся высшие типы волн, а с верхней стороны ограничен значением  (для прямоугольного волновода). Эта длина называется критической длиной волны основного типа в волноводе или критической длиной волны для волновода. В большинстве технических устройств размеры волновода выбираются таким образом, что в нём может распространяться только волна основного типа.

В прямоугольном волноводе волной основного типа является Н10, которая имеет три составляющие поля:

На рис.3 показана картина силовых линий напряжённостей электрического и магнитного поля волны типа Н10 в прямоугольном волноводе, построенная по (8), а на рис. 4 приведены графики, показывающие изменения амплитуд составляющих волны в поперечном направлении и изменение мгновенных значений составляющих полей в продольном направлении.

Рис. 3. Картина силовых линий для волны

Рис. 4. Распределение амплитуд составляющих поля в поперечном сечении волновода и зависимость мгновенных значений от координаты  для момента времени .

Фазовая скорость в волноводе

где частота ,  - скорость света в свободном пространстве,  – критическая частота волны данного типа.

Групповая скорость

Из (8) и (9) видно, что  и между фазовой и групповой скоростями в волноводе существует соотношение .

Фазовая скорость в волноводе является функцией частоты электромагнитного колебания. Такое явление получило название дисперсии. На рис. 5 показаны дисперсионные характеристики прямоугольного волновода для различных типов колебаний. Дисперсия становится наиболее существенной, когда длина волны, на которой возбуждается волновод, близка к критической. При .

Рис. 5. Дисперсионные характеристики прямоугольного волновода.

Рис. 6. График изменения амплитуды стоячей волны.

Наличие дисперсии приводит к нелинейным искажениям сигналов, передаваемых по волноводу, при достаточно большой ширине спектра радиосигналов. Но в некоторых СВЧ устройствах, например в антенных решетках с частотным сканированием, явление дисперсии является полезным и используется в работе устройств.

Дисперсию можно исследовать, получая в волноводе режим стоячих волн. Тогда поле в волноводе можно представить в виде наложения падающей и отраженной волн одинаковой амплитуды:

В соответствии с (11) амплитуда поля в волноводе будет функцией  и изменяется так, как показано на рис.6, причём расстояние между соседними нулевыми значениями амплитуды (т.е. узлами стоячей волны) равно . Измеряя при помощи измерительной линии расстояние между соседними минимумами поля в волноводе, можно определить длину волны в волноводе и построить эмпирическую дисперсионную характеристику волновода.

Реальные волноводы изготавливаются из материалов, имеющих конечную величину проводимости. Поэтому токи проводимости, протекающие по стенкам волновода, частично преобразуют энергию электромагнитного поля в тепловую энергию, и по мере движения по волноводу энергия поля уменьшается (затухает). При этом одновременно уменьшаются амплитуды всех составляющих поля. При наличии затухания постоянная распространения становится комплексной величиной:

где  сохраняет смысл продольного волнового числа, а мнимая часть представляет собой постоянную затухания, определяющую длину волновода, при прохождении которого амплитуды полей уменьшаются в е раз.

С учётом затухания выражения (10) для волны основного типа преобразуются к виду

Приближенное теоретическое выражение для расчёта постоянной затухания волны основного типа имеет вид

где  – поверхностное сопротивление стенки волновода,  – волновое сопротивление среды, заполняющей волновод (для вакуума . Поверхностное сопротивление в (13) определяется соотношением

где  – удельная электропроводность металла.

Рис. 7. Частотные зависимости постоянных затухания для прямоугольного волновода.

На рис.7 построены графики, показывающие изменение постоянных затухания волн низших типов в прямоугольном волноводе в зависимости от частоты. Постоянные затухания имеют минимум на некоторых частотах. При увеличении частоты постоянные затухания возрастают за счет , так как начинает сильнее сказываться поверхностный эффект. При уменьшении частоты постоянные затухания увеличиваются из-за приближения к закритической области.

В действительности, затухание поля в волноводе вызывается и другими причинами, к которым относятся поглощение энергии поля в среде, заполняющей волновод, передача части энергии колебания других типов в волноводе и т.д. поэтому реальная величина постоянной затухания превосходит рассчитанную по (3). Для точного определения постоянной затухания прибегают к измерениям.

Для измерений можно использовать замкнутый на конце волновод, присоединенный к измерительной линии. В измерительной линии будут интерферировать две волны: падающая, идущая в волноводе, и отражённая от короткозамкнутого конца волновода. Обозначим через  амплитуду падающей волны в измерительной линии. За счет затухания в волноводе поля у короткозамыкателя будет иметь амплитуду , где  – длина волновода между короткозамыкателем и зондом измерительной линии. Волна, отражённая от короткозамыкателя, еще раз проходит через волновод и в измерительной линии её амплитуда равна . Определяя при помощи измерительной линии коэффициент стоячей волны (КСВ), равный отношению максимальной амплитуды волны в волноводе измерительной линии к минимальной амплитуде, получим:

.

Отсюда

.

В реальных волноводах постоянная затухания достаточно мала, поэтому можно записать приближенное выражение

.

Величина КСВ зависит не только от затухания в волноводе, но и от характера нагрузки, присоединённой к волноводному тракту. Действительно, КСВ можно выразить через коэффициент отражения  падающей волны от нагрузки:

(18)

В свою очередь, коэффициент отражения связан с волновым сопротивлением (импедансом)  элемента, от которого происходит отражение:

.	(19)

где  − волновое сопротивление волноводного тракта.

Таким образом, знание КСВ позволяет определить модуль коэффициента отражения. В общем случае коэффициент отражения является комплексным. Определить его фазу, т. е. соотношение фаз падающей и отражённой волн можно по расстоянию от первого минимума или максимума стоячей волны от того участка, где возникает отражение. Тогда из (19) находится волновое сопротивление нагрузки.

Однако чаще всего КСВ используется для нахождения не импеданса, а просто степени согласования нагрузки с волноводом. Нагрузка называется согласованной, если отражения от неё нет и вся мощность, передаваемая по волноводу, выделяется в нагрузке (). В другом предельном случае полного рассогласования вся энергия отражается (). Это − случай короткозамкнутой нагрузки, который реализован в данной работе. Естественно, что на практике значение КСВ получается конечным из-за неизбежного наличия затухания волны в волноводном тракте.

Описание экспериментальной установки

Установка состоит из:

- генератора качающейся частоты с волноводным выходом, работающего в диапазоне от 12,05 до 17,44 ГГц;

- развязывающего аттенюатора с ослаблением 3 дБ;

- ферритового вентиля;

- регулируемого аттенюатора;

- измерительной линии Р I – 4;

- волновода сечением 178 мм, длиной 0,75 м, закороченного на конце;

- вольтметра.

Рис. 8. Функциональная схема экспериментальной установки.

Функциональная схема установки приведена на рис. 8. Генератор работает в режиме ручной перестройки частоты. Частота перестраивается ручкой РУЧ. Имеющаяся шкала частот размечена без градуировки. Значения выставляемых частот соответствуют штрихам шкалы и подлежат определению в ходе выполнения работы. Развязывающий аттенюатор обеспечивает оптимальный режим работы автоматической регулировки мощности генератора для получения при измерениях сигнала с сохраняющейся квадратичностью детектора. Вырабатываемая генератором волна проходит по СВЧ тракту и отражается от короткозамыкателя. Для исключения влияния отражённой волны на работу генератора установлен поглощающий её ферритовый вентиль.

Рис. 9. Измерительная линия Р I – 4.

1- волновод, 2 – щель, 3 - измерительная головка, 4 – ручки настройки поршня, 5 – регулировочная гайка, 6 – шкала глубины погружения зонда, 7 – ручка внешней коаксиальной линии, 8 – линейка отсчета перемещения зонда, 9 –нониус, 10 – исследуемый тракт, 11 – каретка измерительной головки, 12 – ручка перемещения измерительной головки.

В результате взаимодействия падающей и отражённой волны в СВЧ-тракте формируется стоячая волна с максимумами и минимумами напряжённости электрического поля, чередующимися через . Для регистрации параметров стоячей волны предназначена измерительная линия с выходом преобразованного детектором сигнала на вольтметр. Внешний вид измерительной линии Р I–4 представлен на рис. 9.

Основными элементами измерительной линии являются: измерительная головка, передвижной механизм с основанием и сменный волновод с продольной щелью. Через щель во внутреннюю полость волновода введён зонд.

Рис. 10. Фрагмент измерительной головки:

1 – поршень, 2 – настроечный поршень, 3 – гнездо детектора, 4 – сигнал на вольтметр, 5 – наружная трубка, 6 – внутренняя трубка, 7 – внутренний стержень, 8 – зонд.

Рис. 10. поясняет конструкцию и принцип действия измерительной головки. Измерительная головка представляет собой двойную коаксиальную линию, образованную двумя концентрическими трубками. Внутренняя коаксиальная трубка – контур зонда образуется внутренним стержнем, который является продолжением зонда и внутренней трубкой. Зонд погружается в волновод на глубину 05 мм. Глубина погружения регулируется гайкой, расположенной в верхней части головки о определяется по делениям шкалы. При изменении глубины погружения изменяется степень связи головки с линией и тем самым меняется чувствительность прибора. Контур зонда настраивается подвижным настроечным поршнем для компенсации рассогласования между зондом и детектором, что позволяет настроить измерительную головку в резонанс. Перемещается поршень двумя выступами, скользящими в продольных щелях наружной трубки.	Внешняя коаксиальная линия – контур детектора – образуется внутренней и наружной трубками. Длина этой линии изменяется перемещением обычного поршня посредством ручек механизма перемещения, смонтированного на внешней трубке. Внутренняя и внешняя коаксиальные линии соединены последовательно. Их регулировки позволяют получить сопротивление с любой реактивной составляющей, в том числе и равное сопротивлению зонда с противоположным знаком. Выпрямленное напряжение с детектора подается на высокочастотный фильтр и затем на вольтметр. Фильтр – это отрезок коаксиальной линии, заполненный полижелезом и служащий для исключения воздействия внешнего поля на детектор.

Перемещение измерительной головки с зондом вдоль щели волновода осуществляется с помощью ручки верньера 12 (см. рис. 9). Подводить каретку к крайним положениям не рекомендуется из-за возможной разрегулировки линии. Отсчет положения зонда проводится по линейке 8, укрепленной на боковых стойках и нониусу 9, закрепленному на каретке. Точность отсчета 0,05 мм.

Для измерения распределения электрической составляющей поля в поперечном сечении волновода по оси  применяется регулируемый аттенюатор, который содержит пластину из поглощающего материала, вводимую в волновод параллельно силовым линиям . Амплитуда волны, проходящей через аттенюатор, изменяется таким образом, что сигнал на выходе измерительной линии в первом приближении описывается функцией

Кроме вычисления коэффициента стоячей волны измерительная линия может применяться для измерения полного сопротивления нагрузки, длины волны, фазы колебаний и в ряде других случаев.

Порядок выполнения работы

1. Подготовка оборудования

- На генераторе СВЧ:

- ручкой  установить начальную частоту рабочего диапазона – 12,05 ГГц;

- ручкой  установить конечную частоту 17,44 ГГц;

- переключатель РЕЖИМ установить в положение «НГ»;

- переключатель ПЕРИОД S установить в положение «РУЧ.»;

- ручкой ПЕРЕСТРОЙКА ЧАСТОТЫ задать выбранную частоту;

- тумблер СЕТЬ переключить в положение ВКЛ;

- тумблер ГЕН переключить в положение ВКЛ;

- для выхода на рабочий режим генератора подождать 10 мин;

- ручкой УРОВЕНЬ задать максимальную мощность излучения.

- Подключить вольтметр к сети.

- Перестраиваемый аттенюатор установить на 0.

- Убедиться, что показания индикаторного прибора (вольтметра) зависят от уровня СВЧ мощности.

2. Изучение картины поля стоячей волны основного типа в прямоугольном волноводе

- Переместить зонд измерительной линии в пучность стоячей волны в волноводе. При необходимости регулировками, имеющимися на измерительной линии, добиться максимальных показаний на индикаторе (настройка выполняется преподавателем или лаборантом!). Переместить зонд измерительной линии в узел стоячей волны.

- Производить отсчёт показаний вольтметра , перемещая зонд измерительной линии вдоль волновода. Измерения проводить с шагом 2 мм до следующего узла стоячей волны. Результаты измерений свести в таблицу 1.

Таблица 1.

| мм |  |  |  | … |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В |  |  |  |  |

- Переместить зонд измерительной линии в пучность стоячей волны. Вводить в волновод поглощающую пластину регулируемого аттенюатора с шагом 1 мм и для каждого значения погружения пластины  производить отсчёт показаний индикатора. Результаты измерений свести в таблицу 2.

- После завершения выполнения п. 2.3 восстановить нулевые показания по шкале регулируемого аттенюатора.

Таблица 2.

| мм | 0 | 1 | 2 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В |  |  |  |  |

3. Изучение дисперсии и затухания волны основного типа в прямоугольном волноводе

- Установить ручкой «РУЧ.» начальное значение частоты генерации .

- Установив зонд измерительной линии в пучность стоячей волны, отсчитать показание вольтметра . Переместив зонд в узел стоячей волны, отсчитать показание вольтметра . Рассчитать для данной частоты генерации коэффициент стоячей волны и постоянную затухания. Заполнить соответствующий столбец таблицы 3.

Таблица 3.

| , В |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , В |  |  |  |  |  |
| , м-1 |  |  |  |  |  |

- Отсчитать показания  по шкале измерительной линии при условии, что зонд измерительной линии находится в узле стоячей волны. Переместить зонд в соседний узел стоячей волны и определить новое положение  по шкале измерительной линии. По этим данным определить длину волны в волноводе , соответствующую данной частоте генерации. Занести результаты в соответствующий столбец таблицы 4.

Таблица 4.

| , мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , мм |  |  |  |  |  |
| , мм |  |  |  |  |  |
| , ГГц |  |  |  |  |  |

- Перестраивая частоту генерации ручкой «РУЧ.», повторить измерения и расчёты по пп. 3.2–3.3 ещё для четырёх различных значений частоты , записывая результаты в таблицы 3 и 4.

Обработка результатов

  - Построить графические зависимости по данным таблиц 1 и 2.

  - По результатам измерений согласно п. 3.3 определить частоты колебаний , на которых проводились измерения, по формулам

где  = 34 мм.

- По формуле (9) определить фазовые скорости, соответствующие частотам . По результатам расчётов построить аналогично рис. 5 частотную дисперсионную характеристику для волны основного типа.

- По данным таблиц 3 и 4 построить аналогично рис. 7 график частотной зависимости постоянной затухания. По формулам (14) и (15) оценить теоретические значения постоянной затухания и построить соответствующий график. Для расчётов по формуле (15) положить   См/м.

- Проанализировать полученные результаты и графические зависимости, сделать выводы.

Контрольные вопросы

  - Опишите возможную структуру электромагнитного поля волны в полом металлическом волноводе. По каким признакам классифицируют направляемые волны?

  - Что такое критическое волновое число, критическая длина волны и критическая частота? Получите формулу, связывающую длину волны в волноводе с длиной волны в свободном пространстве.

  - Опишите метод решения уравнения Гельмгольца для прямоугольного волновода. Получите общее решение этого уравнения для волн типа Н и типа Е.

  - Дайте определение волны основного типа. Каков смысл критической длины волны основного типа?

  - Нарисуйте и поясните картину силовых линий для волны Н10 в прямоугольном волноводе.

  - Изобразите и проанализируйте графики, показывающие распределение амплитуд составляющих поля волны Н10 в зависимости от продольной и поперечных координат.

  - Получите выражения для фазовой и групповой скоростей направляемых волн.

  - Что понимают под дисперсионной характеристикой волновода? Опишите экспериментальную методику её определения с помощью волноводной измерительной линии.

  - Дайте понятие коэффициента стоячей волны по напряжённости поля и расскажите методику определения волнового сопротивления волноводной нагрузки. Что такое согласованная нагрузка, короткозамкнутая нагрузка?

  - Чем обусловлено затухание электромагнитных волн в полом металлическом волноводе? Изобразите примерный вид зависимости постоянной затухания волновода от частоты. Какими факторами определяется эта зависимость?

  - На каких предположениях основан энергетический метод расчёта постоянной затухания и при каких условиях он применим? Пользуясь энергетическим методом, получите общее выражение для постоянной затухания.

  - Опишите методику измерения постоянной затухания волновода.

Литература

[1] Виноградова М.Б., Руденко О.В., Сухоруков А.П. Теория волн. – М.: Наука, 1979. – Гл. X, §§ 1,3,4.

[2] Григорьев А,Д, Электродинамика и техника СВЧ. – М.: Высшая школа, 1990. – § 7.1.

[3] Баскаков С.И. Электродинамика и распространение радиоволн. – М.: Высшая школа, 1992. – Гл. 7, 8.

[4] Вайнштейн Л.А. Электромагнитные волны. – М.: Радио и связь, 1988. – Гл. VII–IX.

[5] Специальный физический практикум. Ч.3 / Под ред. А.А.Харламова. – М.: Изд-во МГУ, 1977. – С. 62–77.

[6] Лебедев И.В. Техника и приборы СВЧ. Т. I. – М.: Высшая школа, 1970.