Лабораторная работа № 2

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ С РАЗЛИЧНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИЕЙ

Цель работы:

- изучение параметров, описывающих поляризацию монохроматических электромагнитных волн;

- изучение способов преобразования поляризации электромагнитных волн;

- изучение методов измерения поляризационных параметров электромагнитных волн.

Теоретическое введение

Рассмотрим понятие поляризации на примере плоской монохроматической электромагнитной волны. Для плоской электромагнитной волны, распространяющейся в положительном направлении оси  декартовой системы координат, решение волнового уравнения Гельмгольца для комплексных амплитуд имеет вид:

где  – амплитудные значения напряженностей электрического поля;  – волновое число;  – начальные фазы напряжённостей электрического поля. Составляющие напряжённостей магнитного поля волны можно вычислить, пользуясь (1), по уравнению Максвелла.

Очевидно, суммарный вектор напряжённости электрического поля волны равен

а его мгновенное значение при каком-либо значении координаты  (для удобства полагаем ) имеет вид:

где  – угловая частота электромагнитной волны. Мгновенное значение напряжённости поля электромагнитной волны в фиксированной плоскости на пути распространения волны является функцией времени и зависит также от амплитуд и фаз ортогональных составляющих напряженности электрического поля. С течением времени будут периодически изменяться величины ортогональных составляющих , за счёт этого будет изменяться величина суммарного вектора напряжённости и его направление в плоскости . При этом конец вектора  будет описывать на плоскости фигуру, которая является годографом вектора . Под поляризацией понимают свойство векторных электромагнитных монохроматических волн при произвольном фиксированном значении координаты закономерно описывать концом векторов  или  какую-то определенную фигуру в плоскости, перпендикулярной направлению распространения волны.

Исключая из (3) время, можно получить уравнение годографа вектора  в виде

где . В общем случае это соотношение является уравнением эллипса, а в частных случаях вырождается в уравнение отрезка прямой или уравнение окружности. Соответственно, по виду годографа различают эллиптическую, линейную и круговую поляризации. Вид годографа, а, следовательно, и вид поляризации в соответствии с (4) определяется лишь соотношением между амплитудами  и  ортогональных составляющих волны и разностью фаз  между ними. 	Рассмотрим возможные частные случаи.

- или . Тогда из (4) получаем

или

Это соотношение представляет собой уравнение прямой линии. Таким образом, годографом вектора будет являться отрезок прямой линии и поляризация будет линейной. Ориентация отрезка прямой линии относительно координат  зависит от амплитудных соотношений ортогональных составляющих волны. Линейная поляризация, очевидно, будет получаться и в случаях, когда  или , тогда вектор  будет совпадать с отличной от нуля компонентой. При линейной поляризации вектор , изменяясь по величине, колеблется вдоль линии, являющейся годографом с частотой волны .

- Из (4) получаем

Это соотношение является уравнением окружности, а поляризация в этом случае называется круговой. Следовательно, для получения круговой поляризации необходимо существование двух ортогональных в пространстве, сдвинутых по фазе на 900, имеющих равные амплитуды линейно поляризованных когерентных волн, распространяющихся в одном направлении. При круговой поляризации вектор , оставаясь неизменным по величине и равным амплитудам ортогональным составляющих, вращается в пространстве с угловой частотой . Направление вращения зависит от знака .

- В этом случае из (4) получаем:

Соотношение (8) является уравнением эллипса, оси которого совпадают по направлению с осями декартовой системы координат . Поляризация при этом будет эллиптической. Вектор  вращается в плоскости  со средней частотой , изменяясь по величине. Направление вращения зависит от знака . Эллиптическая поляризация будет также наблюдаться в случаях ; , где  – целое число или нуль. При этом годограф вектора  имеет вид эллипса, повернутого относительно осей координат (рис.1).

Рис.1. Эллипс поляризации.

Для количественного определения вида поляризации электромагнитной волны вводят следующие параметры:

а)  - коэффициент эллиптичности, равный отношению малой оси поляризационного эллипса к большой оси, в обозначениях рис.1

для линейной поляризации  для круговой , а для эллиптической поляризации ;

б)  – угол ориентации эллипса поляризации, равный углу между осью абсцисс и большой осью эллипса поляризации, для линейной и эллиптической поляризации угол  лежит в пределах 0 – 180; а для круговой поляризации  является неопределённым;

в) направление вращения вектора  в плоскости . Если при наблюдении в направлении распространения волны вектор  обходит эллипс поляризации по часовой стрелке, то волна называется право поляризованной, если же вращение вектора  происходит против часовой стрелки, то волна называется лево поляризованной. Такое определение не совпадает с терминологией, принятой в оптике, где отсчёт направления вращения ведётся в направлении на источник. Направление вращения вектора  определяется лишь для эллиптической и круговой поляризации. Формально направление вращения учитывают знаком перед коэффициентом эллиптичности: для лево поляризованной волны , а для право поляризованной .

Все поляризационные параметры связаны с амплитудами и разностью фаз ортогональных составляющих  и . Если обозначить , то выполняются следующие соотношения:

Как было показано, электромагнитные волны с эллиптической и круговой поляризацией можно математически представить в виде суперпозиции волн с взаимно ортогональной линейной поляризацией. Это правило можно расширить так, что волна, описываемая любой комбинацией поляризационных параметров, может быть представлена в виде суперпозиции волн, имеющих другие поляризационные параметры, например, линейно поляризованная  в направлении оси  волна может быть представлена в виде комбинации волн круговой поляризации следующим образом:

Выражения, заключенные в фигурные скобки, представляют собой две волны круговой поляризации с равными амплитудами, но с противоположными направлениями вращения.

Понятие поляризации, введённое для плоской электромагнитной волны, распространяется и на волны, имеющие другую структуру. Необходимо отметить, что в волнах простой структуры: плоской, сферической, цилиндрической вид поляризации одинаков для векторов  и . В волнах сложной структуры поляризация векторов  и  может отличаться (например, в полях волн в волноводах), кроме того, вид поляризации может изменяться при перемещении точки наблюдения по фронту волны. Немонохроматические электромагнитные поля кроме названных видов поляризации могут быть неполяризованными и частично поляризованными.

Для создания в свободном пространстве электромагнитных волн определённой поляризации, применяются антенны соответствующего вида поляризации. Так, антеннами линейной поляризации часто являются рупорные антенны, имеющие прямоугольный раскрыв. Но поскольку другие виды поляризации представляются через суперпозицию линейно поляризованных волн, то и антенны линейной поляризации могут быть преобразованы в антенны эллиптической или круговой поляризации. Для этого используются устройства, размещаемые в свободном пространстве перед антеннами, называемые поляризационными решётками или устройства, располагаемые в фидерном тракте антенн, называемые поляризаторами.

Рис.2. Поляризационная решётка.

Поляризационная решётка простейшей конструкции состоит из тонких металлических или диэлектрических пластин, ориентированных параллельно друг другу на расстоянии , имеющих ширину  (рис.2). При падении на решётку линейно поляризованной плоской волны, вектор  которой ориентирован перпендикулярно пластинам, происходит небольшое уменьшение амплитуды проходящей волны по сравнению с падающей за счёт затухания и отражения от пластин решётки. Фазовая скорость волны при распространении в решётке не отличается от фазовой скорости в свободном пространстве и на выходе решётки волна имеет дополнительный фазовый сдвиг, равный

где  –длина волны в свободном пространстве.

Если вектор  падающей волны ориентирован параллельно пластинам решётки, то кроме уменьшения амплитуды волны происходит изменение фазовой скорости волны при распространении в решётке, за счет этого дополнительный фазовый сдвиг равен

Фазовая скорость в этом случае определяется как фазовая скорость в плоскопараллельной линии передачи. Расстояние между пластинами решётки должно выбираться из условия существования между пластинами волны основного типа, при этом .

Если линейно поляризованная электромагнитная волна падает нормально к решетке так, что вектор  составляет с пластинами решётки угол , то волна разлагается на две ортогональные составляющие и  с амплитудами

которые распространяются в решётке с различными фазовыми скоростями. Поляризация волны на выходе решётки в системе координат  (см. рис.2) удовлетворяет в соответствии с (4), соотношению

и в общем случае будет эллиптической. Поляризационная решётка изготавливается таким образом, что на некоторой частоте  . В этом случае

Из (16) видно, что поляризация на выходе решётки имеет следующие параметры:

Условия (18) изменяются при изменении направления отсчета угла . При этом также изменяется направление вращения вектора , т. е. знак поляризации. При  согласно (15) достигается круговая поляризация. Но при выводе (15) не учитывались дополнительные затухания волн, распространяющихся в поляризационной решётке. С их учётом соотношение (15) преобразуется в следующее:

где  – отношение амплитуд электромагнитного поля на выходе решётки в случаях, когда пластины ориентированы параллельно и перпендикулярно вектору  падающей линейно поляризованной волны. Из (19) следует, что круговая поляризация будет достигаться при угле , равном

Для определения поляризационных параметров электромагнитных волн применяются несколько методов измерения, основными из которых являются:

- метод поляризационной диаграммы;

- компенсационный метод;

- метод разложения волны на ортогонально поляризованные компоненты;

- модуляционный метод;

- метод нескольких антенн.

В данной работе используется метод поляризационной диаграммы с приёмной антенной линейной поляризации. При использовании приёмной антенны линейной поляризации принятый сигнал равен

где  – постоянный коэффициент;  – коэффициент эллиптичности и угол ориентации эллипса поляризации волны, которую излучала бы приёмная антенна при работе на передачу,  – коэффициент эллиптичности и угол ориентации эллипса поляризации падающей волны.

Если приёмную антенну поворачивать вдоль оси и строить в полярных координатах график зависимости выходного сигнала от угла  то получим поляризационную диаграмму, которая в общем случае имеет вид, показанный на рис. 3.

Рис. 3. К методу поляризационной диаграммы:

1 – эллипс поляризации, 2 – поляризационная диаграмма.

Поляризационная диаграмма позволяет построить эллипс поляризации и определить поляризационные параметры  Действительно, из (20) получается

где  – минимальная, а  – максимальная величина принятого сигнала.

Описание экспериментальной установки

Установка для исследования электромагнитных полей с различной поляризацией состоит из передающей, приёмной частей и поляризационной решётки, расположенной в плоскости, перпендикулярной к направлению распространения электромагнитной волны. Внешний вид установки представлен на рис.4.

Передающая часть содержит СВЧ генератор Г3-14А 3-см диапазона длин волн, работающий в режиме внутренней модуляции, волноводный фидерный тракт, рупорную антенну с поляризационной решёткой. СВЧ излучение от генератора 9 по прямоугольному волноводу 8 подаётся на рупорную антенну 5. Передающая антенна является антенной линейной поляризации с вертикальной ориентацией вектора  излучаемого поля. Смонтирована антенна на поворотном механизме 6, на котором также закреплена поляризационная решётка 4. Она состоит из набора диэлектрических пластин с размерами  6 мм и  50 мм.

С помощью электропривода поворотного механизма поляризационная решётка может поворачиваться вокруг оси в секторе углов . Управление вращением решётки осуществляется трёхпозиционным переключателем, который задаёт направление вращения и позволяет устанавливать решётку на требуемый угол. На корпусе решётки имеется шкала, по которой отсчитывается угол поворота решётки. Питание на электропривод подаётся от собственного источника 7.

Рис.4. Внешний вид лабораторной установки:

1 – детекторная секция, 2 – приёмная антенна, 3 – вольтметр, 4 – поляризационная решётка, 5 – передающая антенна, 6– поворотный механизм, 7 – источник питания электропривода поворотного механизма, 8 – волноводный тракт, 9 – генератор.

Приёмная часть содержит рупорную антенну 2 линейной поляризации, которую можно поворачивать вокруг оси, совпадающей с направлением на передающую антенну 5. При этом по шкале можно отсчитывать значение угла . СВЧ сигнал, принятый антенной, подаётся на детекторную секцию 1, где происходит выделение низкочастотной составляющей, по частоте совпадающей с частотой внутреннего модулятора генератора. Низкочастотный сигнал подается на индикатор 3 (цифровой вольтметр), показания которого пропорциональны величине мощности, принятой антенной (это определяется тем, что детектор секции работает на квадратичном участке характеристики).

Порядок выполнения работы

1. Подготовка оборудования

- Подключить к сети 220 В генератор и прогреть его 10 мин. Проверить настройку на частоту  = 9375 МГц, при которой  для используемой поляризационной решётки и при необходимости произвести настройку. Порядок настройки генератора Г3-14А дан в приложении к работе.

- Включить блок питания электропривода поворотного механизма поляризационной решётки.

- Подключить к сети 220 В цифровой вольтметр. Убедиться, что показания вольтметра зависят от уровня СВЧ мощности.

2. Исследование относительного затухания волн в поляризационной решётке.

- Установить приёмную антенну в положение .

- Установить поляризационную решётку в положение . Отсчитать по индикатору показания , соответствующие этому случаю и записать их.

- Установить поляризационную решётку в положение . Отсчитать и записать показания индикатора , соответствующие такому положению решётки.

- Вычислить значение относительного затухания

и по формуле (19) рассчитать значение угла , при котором возможно получение круговой поляризации.

3. Исследование электромагнитного поля с круговой поляризацией

- Установить поляризационную решётку в положение , определённое в п. 2.4.

- Снять зависимость показаний индикатора  от положения приёмной антенны , поворачивая приёмную антенну вдоль оси с интервалом 15. Результаты измерений занести в таблицу 1.

- По данным таблицы 1 построить поляризационную диаграмму и эллипс поляризации. Пользуясь диаграммой, определить коэффициент эллиптичности и угол ориентации эллипса поляризации.

Примечание: в результате погрешностей изготовления поляризационной решётки при выполнении п.3 коэффициент эллиптичности может быть менее 1.

Таблица 1.

|  | 0о | 15о | 30о | … | 180о |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , В |  |  |  |  |  |

4. Исследование электромагнитного поля с  линейной поляризацией

- Установить поляризационную решётку в положение .

- Выполнить пункты 3.2 и 3.3. Данные измерений занести в таблицу 2, по форме аналогичную таблице 1.

5. Исследование электромагнитного поля с  эллиптической поляризацией

- Установить по указанию преподавателя одно из положений поляризационной решётки, соответствующее эллиптической поляризации и выполнить пп. 3.2 и 3.3. Результаты оформить в виде таблицы 3, аналогичной таблицам 1 и 2.

- Установить поляризационную решётку в положение .

- Поворачивая приёмную антенну вокруг оси, отсчитать минимальные и максимальные показания индикатора. По этим данным, пользуясь формулой (21), определить поляризационные параметры  и .

- Повторить п. 5.2 для положений поляризационной решётки  и  Результаты измерений и расчётов по пп. 3.2–3.3, 4.2, 5.3–5.4 занести в таблицу 4.

- По данным таблицы 4 построить графики зависимостей  и . Привести также расчётные графики по (16) и (17).

Таблица 4.

|  | 0о | 15о | 30о | … | 90о |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , В |  |  |  |  |  |
| , В |  |  |  |  |  |

Контрольные вопросы

- Что понимается под поляризацией электромагнитных волн? Какие существуют типы поляризации?

- Покажите, что в общем случае поляризация плоской монохроматической электромагнитной волны является эллиптической.

- Какими параметрами определяется поляризация?

- При каких условиях поляризация электромагнитной волны будет линейной? круговой? Как определяется направление круговой или эллиптической поляризации?

- Определить поляризационные параметры волны, полученной наложением волн

- Какие устройства применяются для преобразования поляризации и как они работают?

- Описать методику определения поляризационных параметров методом поляризационной диаграммы.

Литература

[1] Виноградова М.Б., Руденко О.В., Сухоруков А.П. Теория волн. – М.: Наука, 1979. – Гл. I, § 6.

[2] Григорьев А,Д, Электродинамика и техника СВЧ. – М.: Высшая школа, 1990. – § 2.2.

[3] Баскаков С.И. Электродинамика и распространение радиоволн. – М.: Высшая школа, 1992. – § 3.7.

[4] Борн М., Вольф Э. Основы оптики / Пер. с англ. – М.: Наука, 1988. – § 1.4.

Приложение

Настройка генератора Г3-14А

Для работы в режиме непрерывных колебаний на заданной в лабораторной работе частоте 9375 МГц необходимо:

- Переключатель РОД РАБОТЫ установить в положение «НЕПР.»

- Ручку НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ повернуть вправо до упора по стрелке МЕНЬШЕ

- Ручку ВЫХОД установить в положение «МВТ»

- Ручки АТТЕНЮАТОР ВЫХОДА установить на нуль.

- Включить тумблер СЕТЬ (при этом загорается подсвет шкалы волномера) и дать прогреться генератору пятнадцать минут.

- Переключатель ДИАПАЗОН перевести в положение II.

- Ручкой ЧАСТОТА по шкале выставить «45»

- Установить тумблер ТЕРМИСТОР–ВОЛНОМЕР в положение «ТЕРМИСТОР».

- Ручками УСТ. НУЛЯ ГРУБО и УСТ. НУЛЯ ПЛАВНО установить стрелку индикатора на нуль.

- Ручкой НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ задать по индикатору «100»

- Ручками ОТРАЖАТЕЛЬ и КОРРЕКЦИЯ добиться максимальной мощности, то есть максимального отклонения стрелки индикатора.

- Переключить тумблер ТЕРМИСТОР–ВОЛНОМЕР в положение «ВОЛНОМЕР».

- Задать ручкой ВОЛНОМЕР по шкале 5.43 (смотри рисунок):

- Ручкой ЧАСТОТА подстроить частоту генератора под частоту волномера по максимальному отклонению стрелки индикатора. При необходимости ручкой ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ВОЛНОМЕРА выставить оптимальную чувствительность индикатора.

- Ручкой НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ задать максимальную мощность излучения, повернув ее влево до упора по стрелке «БОЛЬШЕ».

Настройка на частоту 9375 МГц закончена.