Лабораторная работа № 7

ГИРОСКОП

Цель работы – изучение приближенной теории движения гироскопа под действием момента внешних сил; измерение угловой скорости прецессии и момента импульса гироскопа, определение его момента инерции.

Приборы и оборудование: лабораторная установка, штангенциркуль.

Материал для изучения:

Момент силы и момент импульса; уравнение моментов. (п. 2.3.3)

Момент инерции. (п. 2.4.2)

Гироскоп: приближенная теория явления вынужденной прецессии оси гироскопа под действием момента внешних сил. (п. 2.4.5)

Литература:

[1] введение к гл. 8; работа № 8;   [2] пп. 2.1, 2.2; 2.4, 2.6; работа 4;

[3] §§ 5, 29,38, 39, 44;                     [5] §§ 3, 30, 33, 49-51;

[6] §§ 9, 21, 24, 32, 35;                    [7]  §§ 50, 52, 53, 61, 66-71;

[8] §§ 1.2, 5.1, 5.2, 5.4.

Теоретическое введение

В данной работе в качестве гироскопа используется ротор асинхронного электродвигателя с насаженным на его ось массивным маховиком (см. рис 1). Маховик быстро вращается вокруг собственной оси . Двигатель с маховиком укреплены на одном конце массивного стержня. На противоположном конце стержня имеется противовес, который можно перемещать вдоль оси . Двигатель закреплен в обойме, установленной на вращающемся основании. Конструкция предусматривает возможность поворота гироскопа вокруг горизонтальной оси  и вертикальной оси .

Перемещая противовес, можно изменять суммарный момент внешних сил, действующий на гироскоп. Можно подобрать положение противовеса, при котором ось гироскопа  будет расположена горизонтально. Момент сил относительно центра масс системы , создаваемый двигателем и маховиком, уравновешивается при этом моментом силы тяжести противовеса , где  - масса противовеса,  - ускорение свободного падения,  - плечо силы тяжести  в уравновешенном состоянии. При смещении противовеса вдоль стержня на гироскоп будет действовать нескомпенсированный момент сил , равный разности моментов  и , создаваемых гироскопом в неуравновешенном и неуравновешенном состояниях:

,

Рис. 1.

где  - плечо неуравновешенного гироскопа,  - смещение противовеса относительно положения равновесия.

Если двигатель не работает, то под действием момента (1) гироскоп «опрокидывается», поворачиваясь вокруг горизонтальной оси  При быстром вращении гироскопа наблюдается прецессия его оси: ось гироскопа сохраняет горизонтальное положение, но при этом вращается вокруг вертикальной оси . В самом деле, вращающийся гироскоп обладает собственным моментом импульса

,

где  - момент инерции гироскопа, а  - угловая скорость его вращения относительно оси . Поскольку вектор момента силы  всегда перпендикулярен вектору момента импульса , то момент силы будет изменять только направление вектора , но не его длину. Следовательно, вектор  и ось гироскопа будут поворачиваться в горизонтальной плоскости в направлении вектора . Вектор угловой скорости прецессии  будет направлен вдоль оси  и связан с векторами  и соотношением (2.64). Следовательно величина угловой скорости прецессии определится  с учетом (1) и (2) соотношением

.

Для экспериментальной проверки формулы (3) в работе проводится исследование двух зависимостей:

- угловой скорости прецессии  от момента импульса  (т.е. угловой скорости  собственного вращения гироскопа;

- величины  от момента силы  (т.е. величины смещения противовеса ).

Описание установки и методики эксперимента

Помимо описанной выше гироскопической системы, установка включает в себя электронный блок с фотоэлектрической системой регистрации угловой скорости  вращения маховика и угла поворота  гироскопа вокруг вертикальной оси. Два варианта установки отличаются конструкцией электронного блока, расположением органов управления и индикаторных устройств на его лицевой панели.

Установка А

Схема установки А представлена на рис. 2. Включение питания установки производится нажатием клавиши СЕТЬ. Включение двигателя и дальнейшее управление скоростью его вращения производится вращением ручки РЕГ. СКОРОСТИ.

Внимание! Перед включением установки необходимо убедиться, что ручка РЕГ. СКОРОСТИ находится в крайнем левом положении.

Стрелочный прибор на лицевой панели блока показывает частоту вращения ротора двигателя. Шкала прибора проградуирована в 103 об/мин. Например, делению «6» соответствует частота 6·103 об/мин = 100 Гц. При нажатии на клавишу СБРОС происходит обнуление табло электронного блока и запуск фотоэлектрической системы измерения угла  и таймера. Отсчет угла  и соответствующего ему времени  начинается в момент, когда световой пучок попадает на фотодатчик системы через одну из прорезей диафрагмы, вращающейся вместе с гироскопом вокруг вертикальной оси. После нажатия на клавишу СТОП происходит остановка измерений угла  и времени  при очередном попадании светового пучка на фотоэлемент системы. На табло фиксируют значения  и  и вычисляют угловую скорость прецессии  по формуле

Рис. 2.

.

Установка Б

Рис. 3.

Схема установки Б представлена на рис. 3. Сигналы с фотодатчиков для измерения угловых скоростей  и  подаются по кабелю на электронный блок. Питание установки включается нажатием клавиши СЕТЬ на задней стороне блока. При этом включаются табло индикации частоты вращения маховика гироскопа и табло таймера. Для включения двигателя нажимают кнопку ПУСК и при помощи ручки регулирования частоты вращения маховика устанавливают необходимую частоту . Время поворота  оси гироскопа на угол  радиан фиксируется на табло таймера. Угловая скорость прецессии  рассчитывается по формуле (4), где  рад.

Порядок выполнения работы и обработка результатов

- Проверьте вертикальность оси  при помощи пузырькового уровня и при необходимости отрегулируйте положение основания установки вращением регулировочных опор.

- Передвигая противовес, добейтесь того, чтобы гироскопическая система находилась в положении равновесия. Отметьте соответствующее положение противовеса на стержне. Включите электродвигатель, установите частоту вращения ротора не менее 30-35 Гц (2000 об/мин). Убедившись в отсутствии прецессии, выключите двигатель.

- Сместите противовес на несколько сантиметров в любую сторону и отметьте его новое положение. Измерьте штангенциркулем и запишите расстояние  между отметками. Включите электродвигатель, установив прежнюю частоту его вращения. Определите не менее трех раз время  поворота оси гироскопа на фиксированный угол  и по его среднему значению найти согласно (4) угловую скорость прецессии гироскопа .

- Повторите измерение угловой скорости прецессии при нескольких (3-4) частотах вращения ротора гироскопа .

- Выполните пп. 3-4 при других значениях смещения противовеса (3-4) значения. Результаты всех измерений оформите в виде таблицы.

- По полученным данным постройте графики зависимостей  (при ) и  (при ). Сопоставьте графики с теоретическими зависимостями, предсказываемыми соотношением (3).

- Для каждой комбинации параметров  и  рассчитайте момент импульса  (значение массы противовеса  указано на установке). Проверьте, выполняется ли для каждого значения  условие

.

Определите среднее значение момента импульса для каждого значения  и оцените его погрешность

- Оцените момент инерции гироскопа по формуле  (в пределах ошибок измерений значения  должны совпадать). Рассчитайте среднее значение момента инерции и оцените его случайную погрешность.

Таблица

| № опыта | , м | рад/с |  |  |  |  | … |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | , с |  | , с | , рад/с | , кг·м2/с2 | … | … |
| 1 |  | 1 |  |  |  |  | … | … |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … |  | … | … | … | … | … |
|  |  | 1 |  |  |  |  | … | … |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |

Контрольные вопросы

- Дайте определение момента силы и момента импульса относительно неподвижного начала.

- Дайте определение момента инерции твердого тела. Получите формулу для момента импульса вращающегося твердого тела.

- Выведите уравнение моментов для системы материальных точек.

- Сформулируйте закон сохранения момента импульса.

- Что называется гироскопом? Назовите области практического использования гироскопов.

- Опишите особенности поведения свободного гироскопа.

- Опишите и объясните явления вынужденной прецессии оси гироскопа.

- Выведите формулу для определения угловой скорости прецессии на основе приближенной теории гироскопа.

- Какие величины экспериментально определяются в работе?