Лабораторная работа № 3.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛЯРНОЙ МАССЫ И ПЛОТНОСТИ ГАЗА МЕТОДОМ ОТКАЧКИ

Цель работы: Ознакомление с одним из методов определения молярной массы и плотности газа.

Теоретическое введение

Молекулярной  (молярной) массой называется масса одного моля вещества. В единицах СИ эта величина измеряется в килограммах на моль. Молем какого-либо вещества называется количество этого вещества, содержащее столько же структурных элементов (молекул, атомов  и т.д.), сколько содержится в 0,012 кг изотопа углерода . Эта величина установлена экспериментально и называется числом Авогадро NA=6,02⋅1023моль−1.

Молярная масса вещества, выраженная в г/моль, численно совпадает с относительной молекулярной (атомной) массой, т.е. массой молекулы, выраженной в атомных единицах массы (а.е.м.). Атомная единица массы соответствует 1/12 массы изотопа углерода , что в единицах СИ соответствует массе 1,66⋅10−27кг. В соответствии со сказанным отметим что число, стоящее под номером химического элемента в таблице периодической системы Менделеева выражает: 1) относительную массу атома (в а.е.м.); 2) молярную массу атомов данного элемента, выраженную в г/моль.

Молярную массу газа можно определить из уравнения газового состояния. При не очень высоких давлениях, но достаточно высоких температурах газ можно считать идеальным. Состояние такого газа описывается уравнением Менделеева – Клапейрона

где - давление газа;  - объем газа;  - масса и  - молярная масса газа;  - универсальная газовая постоянная,  - абсолютная температура газа.

Из уравнения (1) можно получить формулу молярной массы газа:

Если измерение объема , объема , температуры  газа, т.е. параметров газа, входящих в формулу (2) не вызывает особенных трудностей, то определение массы газа выполнить практически невозможно, так как взвешивание газа возможно только вместе с колбой, в которой он находится. Поэтому для определения  необходимо исключить массу сосуда. Это можно сделать, рассмотрев уравнение состояния двух масс  и  одного и того же газа при неизменных температуре  и объеме .

Пусть в колбе объемом  находится газ массой  при давлении  и температуре . Уравнение состояния (1) для этого газа имеет вид:

Откачаем часть газа из колбы, не изменяя его температуры. После откачки масса газа, что осталась в колбе, и его давление уменьшились. Обозначим их соответственно  и и снова запишем уравнение состояния

Из уравнений (3) и (4) получим:

Полученная формула (5) дает возможность определить , если известно изменение массы газа (но не сама масса), а также изменение давления, температура и объем газа.

В данной работе исследуемым газом является воздух, который представляет собой смесь азота, кислорода, аргона и других газов.

В этом случае найденное по формуле (5) значение  представляет собой некоторую среднюю или эффективную молярную массу смеси газов. Молярная масса смеси газов может быть рассчитана и теоретически, если известно процентное содержание и молярная масса каждого из газов, входящих в состав смеси, по формуле:

где , , …,  - относительное содержание каждого газа; , , …,  - молярные массы газов.

Если известна молярная масса газа, то можно легко определить еще одну важную характеристику газа – его плотность . Плотность газа – это масса единицы объема газа:

Определив из уравнения Менделеева – Клапейрона, получим:

Плотность смеси газов можно вычислить по формуле (8), подразумевая под  эффективную молярную массу смеси.

Описание экспериментальной установки

Для определения молярной массы воздух предназначена экспериментальная установка ФПТ1-12, общий вид которой показан на рис. 1.

Рабочим элементом установки является стеклянная колба 3, соединенная со стрелочным вакуумметром 4, показания которого  есть разность между атмосферным давлением в лаборатории  и давлением в колбе . Колба имеет отросток с краном, который с помощью резиновой трубки соединяется с входным патрубком компрессора 5. Колба установлена на тарелке электронных весов 2. Значение объема  колбы указано на рабочем месте.

Рис. 1. Общий вид экспериментальной установки ФПТ1-12.

1 – стойка, 2 – весы, 3 – колба, 4 – вакуумметр, 5 - компрессор.

Порядок выполнения работы

- Подать напряжение питания на электронные весы, включив установку тумблером «Сеть».

- С помощью электронных весов определить массу колбы с воздухом  при давлении .

- Включив компрессор тумблером «Пуск» и, открыв кран, откачать воздух из колбы до давления , после чего, закрыв кран и выключив компрессор, определить с помощью весов массу колбы с воздухом  при давлении . Полученные результаты внести в таблицу 1.

- Повторить измерения по пп. 2-3 не менее 3 раз.

- Измерить температуру воздуха в лаборатории.

- Выключить установку тумблером «Сеть».

Таблица 1.

| Номер измер. | , кг | , кг | , кг | , Па | , Па | , Па | , К | , кг/моль | , кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Обработка результатов

- Для каждого проведенного измерения определить массу откачанного воздуха  и разность давлений . Показания манометра отградуированы в технических атмосферах Па.

- По формуле (5) вычислить для каждого измерения значение молярной массы воздуха . Найти среднее значение . В расчетах принимать  мл.

- По формуле (8) вычислить для каждого измерения плотность воздуха, используя найденное значение молярной массы .

- Оценить погрешность результатов измерений.

Контрольные вопросы

- Что такое количество вещества, моль вещества, число Авогадро?

- Что такое молярная масса вещества и в каких единицах она измеряется?

- Что такое относительная атомная (молекулярная) масса?

- Почему относительная атомная масса и молярная масса атомов определённого химического элемента численно совпадают?

- Что такое идеальный газ?

- Что такое уравнение состояния? Запишите и объясните уравнение Менделеева – Клапейрона.

- Что такое давление? В чем смысл основного уравнения молекулярно-кинетической теории?

- Каков физический смысл температуры? Температура как мера средней кинетической энергии молекул. Абсолютный нуль и абсолютная температура. Температурные шкалы.

- Получить уравнение Менделеева – Клапейрона как следствие основного уравнения молекулярно-кинетической теории.

- Получить основные газовые законы как следствия уравнения состояния идеального газа.

- Используя закон Дальтона для смеси газов, получить формулу (6) для расчёта молярной массы смеси газов?

- В чем заключается метод откачки для определения молярной массы газа? Выведите расчетную формулу для определения молярной массы, которая используется в данной работе.

- Что такое плотность газа и как ее можно определить экспериментально?

- Основные источники погрешностей данного метода измерения.