Лабораторная работа №8.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОЕМКОСТИ ТВЕРДЫХ ТЕЛ.

Цель работы - определение теплоемкости образцов металлов калориметрическим методом с использованием электрического нагрева.

Теория метода.

Из теории идеального газа известно, что средняя кинетическая энергия одноатомных молекул (изолированных частиц)

Ek>=32kT

где k - постоянная Больцмана. Колебания атомов твердого тела в кристаллической решетке происходят под действием квазиупругих сил, подчиняющихся закону Гука. В этом случае, как известно из теории колебаний, средние значения кинетической и потенциальной энергий одинаковы. Поэтому на каждую степень свободы приходится потенциальная энергия, также равная 12kT. Следовательно, на каждую степень свободы приходится энергия kT, вдвое большая, чем при поступательном и вращательном движении.

Каждый атом, совершающий колебания около узла кристаллической решетки, обладает тремя степенями свободы. Тогда среднее значение  его полной энергии

Uo>=3kT

Полную внутреннюю энергию одного моля твердого тела получим, умножив среднюю энергию одной частицы на число независимо колеблющихся частиц, содержащихся в одном моле, т.е. на постоянную Авогадро NA:

U=<Uo>=3NAkT=3RT                                      (1)

Для твердых тел вследствие малого коэффициента теплового расширения теплоемкости при постоянном давлении и постоянном объеме практически не различаются. Поэтому, учитывая (1), молярная теплоемкость твердого тела:

Cμ=CVμ=dUdT=3R                                         (2)

Подставляя численное значение молярной газовой постоянной, получим:

Cμ=25Дж(моль⋅К)

Это равенство, называемое законом Дюлонга и Пти, выполняется с довольно хорошим приближением для многих веществ при комнатной температуре. Со снижением температуры теплоемкости всех твердых тел уменьшаются, приближаясь к нулю при T→0. Вблизи абсолютного нуля молярная теплоемкость всех тел пропорциональна T3, и только при достаточно высокой, характерной для каждого вещества температуре начинает выполняться равенство (2). Эти особенности теплоемкостей твердых тел при низких температурах можно объяснить с помощью квантовой теории теплоемкости, созданной Эйнштейном и Дебаем.

Для экспериментального определения теплоемкости  исследуемое тело помещается в калориметр, который нагревается электрическим током. Если температуру калориметра с исследуемым образцом очень медленно увеличивать от начальной T0 на ΔT, то энергия электрического тока пойдет на нагревание образца и калориметра:

Iuτ=m0C0ΔT+mcΔT+ΔQ                                    (3)

где I и u - ток и напряжение нагревателя; τ - время нагревания; m0 и m - массы калориметра и исследуемого образца; ΔQ - потери тепла в теплоизоляцию калориметра и в окружающее пространство.

Для исключения из уравнения (3) количества теплоты, израсходованной на нагрев калориметра и потери теплоты в окружающее пространство, необходимо при той же мощности нагревателя нагреть пустой калориметр (без образца) от начальной температуры T0 на ту же разность температур ΔT. Потери тепла в обоих случаях будут практически одинаковыми и очень малыми, если температура защитного кожуха калориметра в обоих случаях  постоянная и равна комнатной:

Iuτ0=m0C0ΔT+ΔQ0                                       (4)

Из уравнений (3) и (4) вытекает

Iuτ−τ0=mcΔT                                           (5)

Уравнение (5) может быть использовано для экспериментального определения удельной теплоемкости материала исследуемого образца. Изменяя температуру калориметра, необходимо построить график зависимости разности времени нагрева от изменения температуры исследуемого образца: τ−τ0=fΔT, по угловому коэффициенту которого Kα=mcIu можно определить удельную теплоемкость образца.

Экспериментальная установка.

Для определения теплоемкости твердых тел предназначена экспериментальная установка ФПТ 1-8, общий вид которой показан на рисунке 1.

Калориметр 4 представляет собой латунный корпус с коническим отверстием, куда вставляется исследуемый образец. На наружной поверхности корпуса в специальных пазах размещается нагревательная спираль. Снаружи корпус калориметра теплоизолирован слоями асбеста и стекловолокна и закрыт алюминиевым кожухом. Калориметр закрывается теплоизолирующей крышкой. Исследуемые образцы 5 расположены в гнездах в блоке рабочего элемента 2. После окончания эксперимента образец можно вытолкнуть из конического отверстия корпуса калориметра с помощью винта 6. Для удаления нагретого образца из калориметра и установки образца в нагреватель используется рукоятка 7, расположенная в специальном гнезде рядом с исследуемыми образцами.

Рисунок 1 – Общий вид экспериментальной установки ФПТ 1 – 8:

1 – блок приборов; 2 – блок рабочего элемента; 3 – стойка; 4 – калориметр с нагревателем; 5 – исследуемые образцы; 6 – винт; 7 - рукоятка.

Температура калориметра измеряется цифровым термометром, датчик которого находится на корпусе калориметра. В блоке приборов 1 расположен источник питания нагревателя, мощность которого устанавливается регулятором «Нагрев». Напряжение и ток в цепи нагревателя измеряются вольтметром и амперметром, расположенным на передней панели блока приборов. Время нагрева калориметра измеряется секундомером, расположенным в блоке приборов. Секундомер приводится в действие при включении питания блока приборов.

Массы  и  материал образцов указаны на рабочем месте.

Порядок выполнения работы.

- Снять кожух блока рабочего элемента установки и подвесить его на винтах  задней панели. Включить установку тумблером «Сеть».

- Пустой калориметр плотно закрыть крышкой. Включить тумблер «Нагрев». С помощью регулятора «Нагрев» установить необходимое напряжение в цепи.

- При температуре калориметра t0=25oC включить отсчет времени. Сделать 7 – 10 измерений времени нагрева пустого калориметра через интервал 1oC. Результаты занести в табл. 1.

Таблица 1

| Номер измерен. | u, В | I, А | ΔT, К | τ0, c | τ, c | τ−τ0, c | C, Дж(кг⋅К) | Cμ, Дж(моль⋅К) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Выключить тумблер «Нагрев», открыть крышку и охладить калориметр до начальной температуры t0.

- Вращая винт влево, поместить в калориметр один из исследуемых образцов, взятый по указанию преподавателя. Плотно закрыть крышку калориметра и подождать 3 мин. для того, чтобы температуры калориметра и образца сравнялись.

- Включить нагреватель калориметра, установив такое же напряжение в цепи, как и при нагревании пустого калориметра.

- Включить отсчет времени при той же начальной температуре t0. Сделать 6 - 8 измерений времени нагревания калориметра с образцом τ через интервал температуры 1oC. Результаты занести в таблицу 1.

- Регулятор «Нагрев» установить в крайнее левое положение, выключить тумблер «Нагрев», открыть крышку калориметра. Для удаления образца из калориметра винт вращать вправо, после чего с помощью рукоятки вынуть нагретый образец.

- Выключить установку тумблером «Сеть».

Обработка результатов измерений.

1. Построить график зависимости разности времени нагревания калориметра   с образцом и пустого калориметра от изменения температуры калориметра τ−τ0=fΔT и определить угловой коэффициент Kα.

2. Используя значение углового коэффициента Kα, определить удельную теплоемкость образца по формуле C=IumKα.

- Используя табличное значение молярной массы вещества, определить молярную теплоемкость образца. Сопоставить полученные результаты с расчетами по закону Дюлонга – Пти.

- Оценить погрешность результатов измерений.

Контрольные вопросы.

- Какая величина называется теплоемкостью вещества, удельной и молярной теплоемкостью? В каких единицах СИ они измеряются?

- В чем особенности теплоемкостей твердых тел? Запишите закон Дюлонга – Пти и укажите границы его применимости.

- Выведите формулу для молярной теплоемкости твердого тела согласно классической теории теплоемкостей.

- Основные положения и выводы квантовых теорий теплоемкости твердых тел Эйнштейна и Дебая.

- Рассчитайте, исходя из закона Дюлонга и Пти, удельные теплоемкости алюминия Al27 и железа Fe56.

- В чем заключается метод электрического нагрева для определения теплоемкости твердых тел?

- Выведите формулу для экспериментального определения теплоемкости.

- Почему во время эксперимента нагревание пустого калориметра и калориметра с образцом необходимо производить при одной и той же мощности нагревателя?

- Чем ограничена максимально допустимая температура нагревания калориметра?

- Основные источники ошибок данного метода измерений.

# Литература

[1]   Сивухин Д.В. Общий курс физики.  Т.2. Термодинамика и молекулярная физика. - §§ 62-63, 68-69, 85.

[2]   Кикоин А.К., Кикоин И.К. Молекулярная физика. –М.: Наука, 1976. –

 § 137.

[3]   Телеснин Р.В. Молекулярная физика. –М.: Высшая школа,  1973. - §§ 31,32.

[4]   Матвеев А.Н. Молекулярная физика. –М.: Высшая школа,  1981. - § 46.

[5]  Савельев И.В. Курс общей физики. Т.1. Механика. Молекулярная физика. - М.: Наука, 1977. - § 114.