РАБОЧИЕ ТЕСТЫ

Цикл: Лабораторное дело в рентгенологии

Специальность: Рентгенология

Должность: Рентгенлаборант

Охрана труда и техника безопасности в отделениях лучевой

диагностики.

1. Дополнительный фильтр на энергию жесткого излучения действует следующим образом:

Ответы:

1. жесткость излучения увеличивается

2. жесткость излучения уменьшается

3. жесткость излучения не меняется

4. жесткость излучения может и увеличиваться, и уменьшаться

5. жесткость излучения увеличивается или уменьшается в зависимости от величины напряжения

2. Ответственность за проведение рентгенологического исследования несет:

Ответы:

1. лечащий врач

2. пациент

3. администрация учреждения

4. врач – рентгенолог

5. МЗ  РФ

3. Интенсивность излучения при увеличении расстояния до источника излучения  меняется путем:

Ответы:

1. увеличения пропорционально расстоянию

2. уменьшения обратно пропорционально расстоянию

3. увеличения пропорционально квадрату расстояния

4. уменьшения обратно пропорционально квадрату расстояния

5. не меняется

4. В рентгеновском кабинете имеются следующие факторы вредности:

Ответы:

1. электропоражение

2. радиационный фактор

3. недостаточность естественного освещения

4. токсическое действие свинца

5. все перечисленное

5. Предельно допустимая годовая доза для персонала рентгеновских кабинетов при облучении всего тела по НРБ – 75 / 87 составляет:

Ответы:

1. 5 бэр / год

2. 1, 5 бэр / год

3. 0,5 бэр / год

4. 0,1 бэр / год

5. 50 бэр / год

6. Наиболее целесообразными условиями с точки зрения дозы облучения больного при рентгеноскопии грудной клетки  является:

Ответы:

1. 51 кВ 4 мА

2. 60 кВ 3,5 мА

3. 70 кВ 3 мА

4. 80 кВ 2 мА

7. Наиболее удачное сочетание использования технических возможностей рентгеновского аппарата, с точки зрения уменьшения дозы облучения больного, следующие:

Ответы:

1. увеличение силы тока, уменьшение напряжения, уменьшение поля облучения, уменьшение КФР

2. увеличение силы тока, уменьшение напряжения, увеличение поля облечения, увеличение КФР

3. уменьшение силы тока, увеличение напряжения, уменьшение поля облучения, уменьшение КФР

4. уменьшение силы тока, увеличение напряжения, уменьшение поля облучения, увеличение КФР

5. все  сочетания равнозначны

8. Доза облучения пленки для того, чтобы получить нормальную рентгенограмму, должна составить:

Ответы:

1. 5 – 10 рентген

2. 0,5 – 1 рентген

3. 0,05 – 0,1 рентгена

4. 0,005 – 0,001 рентгена

5. доза зависит от чувствительности пленки

9. Женщина в возрасте 40 лет пришла на рентгенологическое исследование. Врач должен задать ей, с точки зрения радиационной защиты, следующий вопрос:

Ответы:

1. когда больная заболела

2. когда и кем назначено исследование

3. когда были в последний раз месячные

4. в каком возрасте появились месячные

5. когда ожидаются следующие месячные и продолжительность гормонального цикла

Общие вопросы медицинской рентгенотехники

1. Источником электронов для получения рентгеновских лучей в трубке служит:

Ответы:

1. вращающийся анод

2. нить накала

3. фокусирующая чашечка

4. вольфрамовая мишень

2. Использование фильтра приводит:

Ответы:

1. к повышению интенсивности пучка излучения

2. к снижению проникающей способности излучения

3. к расширению рентгеновского луча

4. все ответы не верны

3. Отсеивающей решеткой называется:

Ответы:

1. кассетодержатель вместе с неподвижным растром

2. мелкоструктурный растр

3. растр с приводом и кассетодержателем

4. наложенные друг на друга перекрещивающиеся растры

4. Рентгеновский экспонометр с ионизационной камерой работает наиболее точно:

Ответы:

1. при «жесткой» технике съемки

2. при безэкранной съемке

3. при достаточно длинных экспозициях

5. При управлении рентгеновским реле экспозиции необходимо учитывать все перечисления, кроме:

Ответы:

1. расстояния фокус - пленки

2. жесткости излучения

3.  типа рентгеновской пленки

4. размера кассеты

6. Предельно допустимая мощность доз облучения персонала рентгеновских кабинетов составляет:

Ответы:

1. 15 мкГр / ч

2. 1,7 мР / ч

3. 0,12 мР / ч

4. 0,03 мР / ч

7. Наименьшую разрешающую способность обеспечивают:

Ответы:

1. экраны для рентгеноскопии

2. усиливающие экраны для рентгенографии

3. усилители яркости рентгеновского изображения

4. безэкранная рентгенография

8. Целью применения свинцовых диафрагм в рентгеновском излучателе является:

Ответы:

1. укорочение времени экспозиции

2. ограничение рентгеновского луча

3. уменьшение времени проявления

4. отфильтрование мягкого излучения

9. Применение усиливающих экранов позволяет уменьшить экспозицию по крайней мере:

Ответы:

1. в 1,5 раза

2. в 3 раза

3. в 10 раз

4. в 100 раз

10. Кнопка для пульта аппарата обозначает следующую функцию:

Ответы:

1. перемещение деки влево

2. выбор типа усиливающего экрана

3. поле ионизационной камеры

4. лампу светового центратора

11. Наибольшую лучевую нагрузку дает:

Ответы:

1. рентгенография

2. флюорография

3. рентгеноскопия с люминесцентным экраном

4. рентгеноскопия с УРИ

12. Наибольшую степень «размазывания» при томографии обеспечивает:

Ответы:

1. прямолинейная траектория

2. эллипсоидная траектория

3. гипоциклоидная траектория

4. круговая траектория

13. При панорамной томографии толщина выделяемого слоя зависит:

Ответы:

1. от угла качания

2. от ширины щели

3. от радиуса вращения излучателя

4. от размера фокуса

14. Минимально допустимые площади процедурной рентгеновского кабинета общего назначения (1 рабочее место), пультовой и фотолаборатории равны соответственно:

Ответы:

1. 34 кв. м, 10 кв. м и 10 кв. м

2. 45 кв. м, 10 кв. м и 10 кв. м

3. 45 кв. м, 12 кв. м и 10 кв. м

4. 49 кв. м, 12 кв. м и 15 кв. м

15. Раствор фиксажа подлежит регенерации:

Ответы:

1. 1 раз в неделю

2. через 48 часов непрерывного фиксирования

3. при увеличении вдвое продолжительности фиксирования

4. в конце рабочего дня

16. Повышенную вуаль на рентгенограмме могут вызывать все перечисленное, кроме:

Ответы:

1. некачественной пленки

2. повышенной мощности ламп в неактивных фонарях

3. все ответы правильны

17. Все следующие характеристики снимка связаны с условиями фотообработки, кроме:

Ответы:

1. контрастности

2. разрешения

3. размера изображения

4. плотности почернения

18. Чувствительность рентгеновских экранных пленок не зависит:

Ответы:

1. от условий фотообработки

2. от типа применяемых экранов

3. от длительности  и условий хранения

4. все ответы верны

19.  При стандартном времени проявления 5 -6 минут изменение температуры на 2 градуса требует изменения времени проявления:

Ответы:

1. на 1,5 минуты

2. на 30 секунд

3 . на 1 минуту

4. на 2 минуты

5. изменения времени проявления не требуется

20. Проявление ре6нтгенограмм «на глаз» имеет все перечисленные недостатки, кроме:

Ответы:

1. не полностью используемого проявителя

2. заниженной контрастности пленки

3. завышенной степени почернения снимка

4. нивелируется неточность установки режимов рентгенографии

21. Для искусственного контрастирования в рентгенологии применяются:

Ответы:

1. сульфат бария

2. органические соединения йода

3. газы (кислород, закись азота, углекислый газ)

4. все перечисленное

22. Единица измерения мощности дозы рентгеновского излучения:

Ответы:

1. рентген

2. рад

3. рентген / мин

4. грей

23. Ослабление рентгеновского излучение веществом связано:

Ответы:

1. с фотоэлектрическим эффектом

2. с комптоновским рассеянием

3. оба ответа правильны

4. правильного ответа нет

24. Не являются электромагнитными:

Ответы:

1. инфракрасные лучи

2. звуковые волны

3. радиоволны

4. рентгеновские лучи

25. Показания индивидуального рентгеновского дозиметра зависят:

Ответы:

1. от мощности излучения

2. от жесткости излучения

3. от продолжительности облучения

4. все ответы правильны

26. При увеличении расстояния фокус – объект в два раза интенсивность облучения:

Ответы:

1. увеличивается в 2 раза

2. уменьшается на 50%

3. уменьшается в 4 раза

4. не изменяется

27. Использование отсеивающего растра приводит:

Ответы:

1. к  уменьшению воздействия вторичного излучения и улучшению контрастности   разрешения

2. к уменьшению влияния вторичного излучения при снижении контраста снимка

3. к получению снимка большей плотности и контраста

4. к снижению вторичного излучения при том же контрасте снимка

28. Излучение рентгеновской трубки стационарного аппарата:

Ответы:

1. является моноэнергетическим

2. имеет широкий спектр

3. зависит от формы питающего напряжения

4. правильно 2) и 3)

29. Малый фокус рентгеновской трубки считается фокус размером приблизительно:

Ответы:

1. 0,2 r 0,2 мм

2. 0,4 r 0,4 мм

3. 1 r 1мм

4. 2 r 2 мм

5. 4 r 4 мм

30. Применение высокочувствительных усиливающих экранов с высокой рентгенолюминесценцией позволяет:

Ответы:

1. уменьшить экспозицию

2. увеличить экспозицию

31. Согласно современным требованиям используемые в медицинской практике усиливающие экраны должны обладать следующими качествами, кроме:

Ответы:

1. высокой абсорбционной способностью

2. высоким конверсионным показателем

3. соответствующим спектром световой эмиссии

4. отсутствием послесвечения и задержки разгорания

5. устойчивостью к физическим и химическим воздействиям

6.  устойчивостью к низкому и высокому температурному режиму

32. Установленный срок службы большинства ЭУ (экранов усиливающих) не более:

Ответы:

1. 2-х лет

2. 5 лет

3. 10 лет

33. По Международной классификации к стандартным экранам (класс чувствительности 100) относятся:

Ответы:

1. ЭУ-И2

2. Perlux – ZZI

3. CAWO – Universal

4. ЭУ – 2

34. К физическим параметрам изображения относятся, кроме:

Ответы:

1. контрастность

2. резкость

3. шум

4. соотношение сигнал/шум

5. артофакты

35. Нерезкость («смазанность») контуров, различают, кроме:

Ответы:

1. геометрическую

2. динамическую

3. экранную

4. суммарную

5. физическую

36. При проведении рентгенографии можно уменьшить негативное влияние рассеянного излучения с помощью, кроме:

Ответы:

1. уменьшения, насколько это возможно, размера изучаемого участка путем коллимации (диафрагмирование) излучения

2. дифракционной решетки

3 увеличения расстояния между объектом и пленкой (т.н. метод воздушного зазора)

4. компримирования тела

5. низкого напряжения

6. увеличения тока

37. На степень квантовой пятнистости влияют, кроме:

Ответы:

1. чувствительность пленки (с уменьшением чувствительности снижается уровень шума)

2. контрастность пленки (на низкоконтрастных пленках шум менее заметен)

3. активность люминофора или световая конверсия ЭУ (при более активных люминофорах квантовый шум возрастает)

4. абсорбция, или поглощение экраном  рентгеновского излучения (с увеличением толщены экрана квантовый шум возрастает)

5. качество излучения ( с повышением кВ квантовый шум увеличивается)

6. уменьшение, насколько это возможно, размера изучаемого участка путем коллимоции излучения

38.Ошибки в восприятии оптической плотности могут быть обусловлены «контрастными полосами Маха» это:

Ответы:

1. граница между слабо освещенной областью и областью, освещенной более ярко

2. восприятие оптической плотности какого-то участка изображения зависит от фона, на котором расположен

Общие вопросы лучевой диагностики.

1. Обычное изображение, получаемое при помощи рентгеновских лучей:

Ответы:

1. больше снимаемого объекта

2. меньше снимаемого объекта

3. равно снимаемому объекту

4. все ответы правильные

2. К методам лучевой диагностики не относятся:

Ответы:

1. рентгенография

2. термография

3. радиосцинтиграфия

4. электрокардиография

5. сонография

3. Если рентгенолог примет решение уменьшить количество случаев гипердиагностики, то частота пропусков патологических теней:

Ответы:

1. также уменьшится

2. не изменится

3. обязательно увеличится

4. При рассмотрении изображения с расстояния 75 см область ясного видения – это круг диаметром:

Ответы:

1. 1 см

2. 2,5 см

3. 5 см

4. 10 см

5. Чтобы заметить небольшие слабоконтрастные тени можно:

Ответы:

1. максимально увеличить освещенность рентгенограммы

2. использовать источник света малой яркости

3. использовать яркий точечный источник света

4. диафрагмировать изображение

6. При исследовании костей свода черепа применяются укладки:

Ответы:

1. аксиальные

2. полуаксиальные

3. прямые, боковые

7. При исследовании лицевой части черепа применяются укладки:

Ответы:

1. придаточных пазух

2. прямые, боковые

3. полуаксиальные

8. При исследовании основания черепа применяются укладки:

Ответы:

1. аксиальные

2. прямые, боковые

3. контактные, касательные

9. При исследовании лицевой части черепа применяются укладки:

Ответы:

1. косая нижней челюсти

2. контактные

3. касательные

10. При исследовании костей свода черепа применяются укладки:

Ответы:

1. касательные

2. придаточных пазух носа

3. полуаксиальные

11. К спецукладкам при исследовании височной кости относится:

Ответы:

1. по Шюллеру

2. по Резе

3. полуаксиальные

12. При исследовании костей основания черепа применяются укладки:

Ответы:

1. полуаксиальные

2. прямые

3. боковые

13. К спецукладкам при исследовании височной кости относится:

Ответы:

1. по Стенверсу

2. по Резе

3. полуаксиальные

14. К спецукладкам при исследовании височной кости относится:

Ответы:

1. по Резе

2. по Майеру

3. аксиальные

15. Колба рентгеновской трубки заполнена:

Ответы:

1. водородом

2. криптоном

3. вакуумом

16. Рентгеновское излучение открыл:

Ответы:

1. М.В. Ломоносов

2. В.К. Рентген

3. Мария Кюри

17. Рентгеновское излучение было открыто:

Ответы:

1. в 1812г.

2. в 1895г.

3. 1905г.

18. Рентгеновское излучение является:

Ответы:

1. электромагнитным

2. ультразвуковым

3. продольным колебанием эфира

19. Размер фокусного пятна рентгеновской трубки:

Ответы:

1. 1 × 1 мм

2. 10 × 10 мм

3. диаметром 132 мм

20. Схема выпрямления нужна для:

Ответы:

1. повышения массы и цены аппарата

2. сглаживания пульсации излучения

3. безопасности труда персонала

21. При обрыве в цепи трубки стрелки мА – метра:

Ответы:

1. зашкаливает

2. пульсирует

3. отклоняется к нулю

22. Цвет люминесцентных экранов для просвечивания:

Ответы:

1. красный

2. желто – зеленый

3. сине – фиолетовый

23. Ортоскопия и ортография производятся:

Ответы:

1. при вертикальном положении пациента и вертикальном ходе лучей

2. при горизонтальном положении пациента и вертикальном ходе лучей

3. при горизонтальном  положении пациента и горизонтальном ходе лучей

4. при вертикальном положении пациента и горизонтальном ходе лучей

24. Латероскопия производится:

Ответы:

1. при положении пациента на боку и вертикальном ходе лучей

2. при положении пациента на животе и вертикальном ходе лучей

3. при горизонтальном положении пациента и горизонтальном ходе лучей

4. при положении пациента на спине и вертикальном ходе лучей

25. Параллактическое искажение формы и размеров объекта может быть следствием:

Ответы:

1. увеличения размеров фокуса

2. уменьшением размеров фокуса

3. смещения трубки по отношению к плоскости объекта

4. изменения расстояния фокус – пленка

26. Уменьшение размеров изображения при рентгенографии по сравнению с размерами объекта может быть достигнуто:

Ответы:

1. увеличением расстояния фокус – пленка (или фокус – экран)

2. фотографированием изображения на экране

3. уменьшением расстояния объект  - пленка (или объект – экран)

4. уменьшением размеров фокусного пятна

27.  Прямое увеличение изображения достигается:

Ответы:

1. увеличением расстояния фокус – объект

2. увеличением расстояния фокус – пленка

3. увеличением размеров фокусного пятна

4. увеличением расстояния объект – пленка

28. Для ослабления излучения 80 кВ вдвое надо:

Ответы:

1. 0,4 мм алюминия

2. 4 мм алюминия

3. 40 мм алюминия

29. С ростом напряжения проникающая способность:

Ответы:

1. увеличивается

2. не изменяется

3. ослабляется

30. Мощность дозы 1Р / ч соответствует:

Ответы:

1. 280 мк Р / с

2. 60 мкР / с

3. 1 мкР / с

31. КПД рентгеновской трубки составляет:

Ответы:

1. примерно 2%

2. около 20%

3. ориентировочно 49, 7%

32. Анод рентгеновской трубки является электродом:

Ответы:

1. положительным

2. отрицательным

3. нейтральным

33. Анод рентгеновской трубки приводят во вращение для:

Ответы:

1. разгона электродов

2. звуковой сигнализации об его работе

3. улучшения теплообмена

34. Область рентгеновского излучения лежит:

Ответы:

1. за радиоволнами (длиннее их)

2. между инфракрасными и ультрафиолетовыми лучами

3. за ультрафиолетовыми (короче их) лучами

35. Длина волны рентгеновского излучения:

Ответы:

1. около 0,001 м

2. около 0,000001 м

3. около 0, 000000001 м

36. Доза поглощения излучения измеряется в:

Ответы:

1.беккерелях

2. греях

3. килограммах

37. При взаимодействии с телами излучение:

Ответы:

1. ослабляется

2. не изменяется

3. усиливается

38. Облученное тело:

Ответы:

1. охлаждается

2. нагревается

3. температура тела не меняется

39. При исследовании в косых проекциях можно произвести:

Ответы:

1. 2 снимка

2. 4 снимка

3. 8 снимков

4. неограниченное количество снимков

40. Субтракция теней при обзорной рентгенографии:

Ответы:

1. облегчает выявление патологических изменений

2. затрудняет выявление патологических изменений

3. не влияет на выявление патологических изменений

41. Геометрическая нерезкость рентгенограммы зависит от всего перечисленного, кроме:

Ответы:

1. размеров фокусного пятна

2. расстояния фокус – пленка

3. расстояния объект – пленка

4. движением объекта во время съемки

42. Отрицательное влияние рассеянного излучения можно снизить при помощи:

Ответы:

1. тубуса

2. усиливающих экранов

3. отсеивающей решетки

4. повышения напряжения

43. Для снижения суммационного эффекта при рентгенологическом исследовании можно использовать все перечисленное ниже, кроме:

Ответы:

1. многопроекционного исследования

2.  снижения напряжения

3. нестандартной проекции

4. послойного исследования

44. Первый институт рентгенорадиологического профиля в нашей стране был организован:

Ответы:

1. в Москве

2. в Киеве

3. в Ленинграде

4. в Харькове

45. Первый рентгеновский аппарат в России сконструировал:

Ответы:

1. М.И. Неменов

2. А.С. Попов

3. А.Ф. Иоффе

4. М.С. Овощников

46. Рентгеновская ТВ – система снижает облучение:

Ответы:

1. в 0,1 раза

2. в 10 раз

3. в 1000 раз

47. Чувствительность пленки с экранами составляет:

Ответы:

1. 8 обратных рентген (об.Р)

2. 800 об.Р

3. 2830 об.Р

48. С ростом анодного напряжения яркость экрана:

Ответы:

1. уменьшается

2. остается неизменной

3. увеличивается

49. Разрешающая способность выражается в:

Ответы:

1. толщине дефекта

2. парах линий на 1 мм

3. процентах

50. При рентгеноскопии воспринимается контраст:

Ответы:

1.  25%

2. 5 %

3. 0,5 %

51. При увеличении фокуса размер  изображения:

Ответы:

1. увеличивается

2. не изменяется

3. уменьшается

52. Рентгеновскую пленку проявляют примерно:

Ответы:

1. 8 с

2. 80 с

3. 8 мин

53. При удалении от трубки в 2 раза доза снижается:

Ответы:

1. в 4 раза

2. в 2 раза

3. в 1,42 раза

54. Лучшим радиационно защитным материалом является:

Ответы:

1. бериллий

2. медь

3. вольфрам

55. Флюорограмма 7 × 7 дешевле снимка 35 × 35 см:

Ответы:

1. в 5 раз

2. в 25 раз

3. 50 раз

56. Электрорентгенограмма дешевле снимка:

Ответы:

1. в 2 раза

2. в 10 раз

3. в 217 раз

3. в 1900 г.

4. в 1905 г.

57. Ослабление пучка излучения при прохождении через различные предметы зависит от:

Ответы:

1. поглощения веществом объекта

2. конвергенции лучей

3. интерференции лучей

4. рассеяния

58. Многопроекционное исследование может быть произведено при:

Ответы:

1. ортопозиции

2. трихопозиции

3. латеропозиции

4. все ответы правильные

59.  Лучевая болезнь начинается при тотальной дозе:

Ответы:

1. 300 бэр

2. 10 бэр

3. 1 бэр

60. Мощность дозы в прямом пучке (1 м, 80 кВ, 2 мА):

Ответы:

1. около 0,1 Р/мин

2. около 10 Р/мин

3. до 1000 Р/мин

61. Рентгеновское излучение возникает при торможении:

Ответы:

1. электронов

2. протонов

3. нитронов

Частные вопросы лучевой диагностики

1. Куда проецируются интересующие анатомические области при рентгенографии:

Ответы:

- в центр кассеты

- в середину между центром кассеты и краем

2.Какие существуют ориентиры, по которым определяется уровень расположения суставных щелей на конечностях:

Ответы:

1. кожные

2. подкожные

3. костные

3. Какими опознавательными анатомическими образованиями головы ориентируются при выполнении укладок:

Ответы:

1. по наружному отверстию слухового прохода

2. по наружному краю ушной раковины

3. по сосцевидному отростку

4. по наружному затылочному возвышению

4. Какие плоскости являются вертикальные и горизонтальные. К указанным плоскостям относятся:

Ответы:

1. сагиттальная – срединная плоскость

2. фронтальная – плоскость ушной вертикали

3. плоскость физической горизонтали – горизонтальные

5. Как проходит плоскость физической горизонтали:

Ответы:

1. проходит по нижнем краям обоих глазниц и верхним краям обоих наружных отверстий слухового прохода

2. располагается вдоль сагиттального шва сверху в низ, спереди назад и делят голову на правую и левую

6. Какие требования предъявляются к качеству рентгеновского снимка черепа:

Ответы:

1. рентгеновское изображение должно быть резким

2. рентгеновское изображение должно быть контрастным

7. Прицельные рентгеновские снимки черепа производятся на расстоянии фокус рентгеновской трубки – кассеты, не превышающим:

Ответы:

1. 45 – 50 см

2. 80 – 100 см

8. Обзорные рентгеновские снимки черепа производятся на расстоянии  фокус рентгеновской трубки – кассеты не превышающем:

Ответы:

1. 80 – 100 см

2. 130 – 140 см

9. Какое количество отдельных костей с разной их формой и расположением в различных плоскостях, а также размещением в нём головного мозга, органов слуха, зрения, воздухоносных полостей и других органов, принимает в строении черепа:

Ответы:

1. 22

2. 29

3. 33

10. В каких трёх перпендикулярных проекциях выполняются обзорные рентгенограммы черепа:

Ответы:

1. прямая передняя

2. прямая задняя

3. задняя

11. При укладке черепа в боковой проекции чтобы не «срезалась» затылочная кость, кассету сдвигают от центра в сторону затылка на:

Ответы:

1. 2 – 2,5 см

2. 1 – 1,5 см

3. 3 – 3,5 см

12. При укладке черепа в прямой проекции центральный луч направлен к деке стола:

Ответы:

1. перпендикулярно

2. под углом 10 градусов

3. под углом 15 градусов

13. При укладке черепа в прямой лобно – носовой проекции, при положении кассеты под углом 10 градусов центральный луч направлен каудально к вертикали под углом:

Ответы:

1. 10 градусов

2. 15 градусов

3. 20 градусов

14. При укладке черепа в прямой подбородочно – носовой проекции, голова соприкасается с декой стола, переносица расположена на 5 см выше поперечной линии кассеты, центральный луч направлен каудально:

Ответы:

1. под углом 10 градусов

2. под углом 20 градусов

3. вертикально

15. При укладке черепа в аксиальной подбородочной проекции голова соприкасается подбородком с декой стола, наружный слуховой проход располагается над средней поперечной линией кассеты, сагиттальная плоскость черепа соответствует средней продольной линии кассеты, центральный луч направлен на центр разметки:

Ответы:

1. вертикально

2. под углом 10 градусов

3. под углом 20 градусов

16. При укладке черепа в аксиальной теменной проекции голова теменем соприкасается с декой стола или черепной решеткой. Наружный слуховой проход расположен над средней поперечной линией кассеты. Сагиттальная плоскость соответствует:

Ответы:

1. предельной линии кассеты

2. на 2 см влево от продольной линии кассеты

3. на 2 см вправо от продольной линии кассеты

17. При укладке черепа в полуаксиальной задней проекции, голова областью затылка прилегает к средней линии стола, центральный луч направлен каудально на область затылочного отверстия. Под каким углом:

Ответы:

1. 30 градусов

2. 45 градусов

3. 65 градусов

18. При укладке черепа височной кости по Шулеру. Голова соприкасается с декой стола или черепной, настенной решеткой боком. Наружный слуховой проход на 1,5 см впереди от средней продольной линии. Верхушка сосцевидного отростка находится к средней поперечной линии кассеты, располагается:

Ответы:

1. совпадает с центром решетки кассеты

2. на 1,5 см ниже

3. на 1,5 см выше

19. Укладки височной кости по Лисгельму. Всё переписать описания.

Центральный луч направлен каудально к вертикали, но центр размещен под углом:

Ответы:

1. 15 градусов

2. 30 градусов

3. 45 градусов

20. При укладке головы для снимка правой височной кости в косой проекции по Стенверсу. Под каким углом необходимо прислонить голову к столу глазом, щекой и носом  с таким расчетом, чтобы сагиттальная плоскость с горизонтальной составили угол:

Ответы:

1. 15 градусов

2. 30 градусов

3. 45 градусов

21. Наружный слуховой проход расположен на 1,5 см по отношению к поперечной оси к продольной оси:

Ответы:

1. на 1 – 1,5 см к зади

2. на 1 – 1,5 см к переди

3. на 1 – 1,5 см влево

4. на 1 – 1,5 см вправо

22. При укладке головы для снимка правой височной кости в аксиальной проекции по Майеру. Где располагается нижний полюс сосцевидного отростка относительно средней поперечной линии:

Ответы:

1. на 1,5 см выше

2. на 1,5 см ниже

3. на 1,5 см влево

4. на 1,5 см вправо

23. При укладке головы для прицельного снимка глазницы, голова соприкасается с декой лобным бугром, скуловой костью и кончиком носа. Снимаемая глазница располагается в центре разметки. Сагиттальная плоскость образует угол 45 градусов. Плоскость физиологической горизонтали образует с декой угол:

Ответы:
      1. 60 градусов

2. 80 градусов

3. 100 градусов

24. При укладке головы для прицельного снимка отверстия зрительного нерва по Резе. Голова соприкасается с декой стола верхним краем глазницы, скуловой костью и кончиком носа. Средняя сагиттальная плоскость с горизонталью образует угол 50 градусов. Плоскость физиологической горизонтали образует с плоскостью деки стола угол равный:

Ответы:

1. 35 градусов

2. 70 градусов

3. 105 градусов

25. При укладке головы для снимка нижней челюсти, больной ложиться на бок. Под свешивающуюся голову подводится кассета. Центральный луч направлен несколько ниже угла челюсти краниально, под углом:

Ответы:

1. 5 градусов

2. 15 градусов

3. 25 градусов

26. При укладке головы для прицельного снимка нижнечелюстного сустава, центральный луч направлен под прощупываемую скуловую дугу на 2 поперечных пальца к переди от наружного слухового прохода с наклоном и составляет угол:

Ответы:

1. 10 градусов

2. 20 градусов

3. 3- градусов

27. При укладке головы для снимка придаточных пазух носа. Положение больного при носоподбородочной и подбородочной проекции горизонтально на животе или сидя на стуле. Голова касается деки стола подбородком и носом. Центральный луч  направлен:

Ответы:

1. вертикально

2. каудально  под углом 10 градусов

3.  каудально под углом 30 градусов

28. При укладке черепа в положении больного при носолобной проекции центральный луч направлен:

Ответы:

1. вертикально

2. каудально  под углом 10 градусов

3.  каудально под углом 30 градусов

29. Из – за проекционных неудобств внеротовой способ применяется только при рентгенографии:

Ответы:

1. задних зубов нижней челюсти  8765 / 5678

2. передних зубов нижней челюсти 4321 / 1234

3. задних зубов верхней челюсти 8765 / 5678

4. передних зубов верхней челюсти 4321 / 1234

30. Как необходимо направлять пучок рентгеновских лучей для получения раздельного теневого изображения каждого или сегмента дуги отдела зубного ряда:

Ответы:

1. направлять перпендикулярно вершине

2. направлять под углом 15 градусов

3.направлять под углом 30 градусов

31. При рентгенографии зубов левой половины челюсти плёнка фиксируется пальцами руки больного:

Ответы:

1. правой

2. левой

32. При рентгенографии зубов правой половины челюсти плёнка фиксируется пальцами руки больного:

Ответы:

1. правой

2. левой

33. Для получения раздельного изображения корней коренных зубов центральный луч должен иметь направление:

Ответы:

1. косое (спереди назад или сзади наперёд)

2. перпендикулярное

3. параллельное

34. На чём основана методика рентгенологического исследования -  ортопантомографии:

Ответы:

1. по типу диорамного  полотна картины художника

2. положение исследуемого объекта

3. количество томографических  срезов

35. Куда направляется центральный луч при рентгенографии резцов верхней челюсти:

Ответы:

1. на нижнюю часть носа

2. на нижнюю поверхность зубов

3. перпендикулярно плоскости стола

36. При  укладке головы при выполнении рентгеновского снимка задних зубов верхней челюсти внутриротовым контактным способом в сидячем положении больного. Куда направлен центральный луч:

Ответы:

1. косо, сверху вниз на 1 – 1,5 см выше нижнего края коронки исследуемого зуба, почти перпендикулярно плёнке

2. перпендикулярно плоскости стола, на верхушку исследуемого зуба

3. под несколько большим углом к вертикали, чем при рентгенографии внутриротовым контактным способом (около 40 – 45 градусов)

37. Одним из обязательных условий рентгенографии позвоночника является:

Ответы:

1. раздельное изображение тел позвоночников  и межпозвоночных щелей

2. изображение только спинно – мозгового канала

3. изображение только суставных поверхностей

38. Диагностические возможности функциональной рентгенографии позвоночника:

Ответы:

1. можно изучить состояние межпозвоночных дисков, установить нарушение их функций, распознать раннюю стадию патологических процессов

2. обнаружить искривление позвоночника

3. исследовать позвонок или два смежных позвонка

39. Укладка больного для бокового снимка шейных позвонков. Положение больного сидя на стуле или горизонтально. Плечи опущены вниз. Сагиттальная плоскость или перпендикулярна к плоскости стола и параллельно плоскости кассеты . Сагиттальная плоскость головы к плоскости стола:

Ответы:

1. расположена перпендикулярно

2. отклонена на 10 градусов

3. отклонена на   20 градусов

40. Укладка больного для прямого заднего снимка шейных позвонков. Больной находиться в вертикальном положении  или лежит на спине, запрокинув голову назад. Срединная сагиттальная плоскость головы и туловище перпендикулярна к плоскости стола. Центральный луч направлен по срединной плоскости краниально под углом:

Ответ:

1. 10 – 15 градусов

2. 0 – 50 градусов

3. 15 – 25 градусов

41. Укладка больного для снимка шейного отдела позвоночника в косой проекции. Положение больного горизонтальное или вертикально с поворотом шейного отдела вокруг вертикальной оси вместе с туловищем, или под этим же углом расположить кассету. Под каким углом:

Ответы:

1. 5 – 15 градусов

2. 20 – 30 градусов

3. 30 – 45 градусов

42. Укладка больного для прямого заднего снимка I – II шейных позвонков. Центральный луч направлен на поперечный палец ниже края коронок передних верхних зубов:

Ответы:

1. без наклона

2. под углом 15 – 20 градусов

3. под углом 25 – 30 градусов

43. Укладка больного при функциональной рентгенографии шейного отдела позвоночника по Вокке. Центральный луч при сгибании головы направлен:

Ответы:

1. вертикально

2. на 2 см

3. на 5 см

При разгибании:

Ответы:

1. вертикально

2. на 5 см

3. на 10 см

44. Укладка больного для прямого снимка шейно – грудного отдела позвоночника. Центральный луч направлен:

Ответы:

1. на ментальный отдел нижней челюсти

2. на ярёмную впадину

3. на щитовидный хрящ

45. При укладке больного для бокового снимка верхних грудных позвонков:

Ответы:

1. центральный луч проходит через ключично – акромиальное сочлинение

2. центральный луч направлен на ярёмную впадину

3. центральный луч направлен на середину тела грудины

46. При укладке больного для грудного отдела позвоночника в прямой проекции центральный луч направлен:

Ответы:

1. на середину грудины

2. на грудино – ключичное сочленение

3. на ярёмную впадину

47. При укладке больного для прямого заднего снимка поясничных  позвонков, центральный луч направлен перпендикулярно к плоскости стола выше гребешковой линии:

Ответы:

1. на 1 – 1,5 см

2. 1,5 – 2 см

3. на 2 – 2,5 см

48. При укладке больного для боковых снимков поясничных позвонков,  центральный луч  направлен перпендикулярно к плоскости стола на:

Ответы:

1. проекцию ZII позвоночника

2. проекцию ZIII позвоночника

3. проекцию ZIV позвоночника

49. При укладке больного для прямого заднего снимка крестца и копчика, центральный луч направлен на:

Ответы:

1. на гребешковую линию

2. выше гребешковой линии на ладонь

3. ниже гребешковой линии на ладонь

50. При укладке больного для съёмки таза в прямой проекции, центральный луч направлен:

Ответы:

1. на 2 см выше пупка

2. на пупок

3. на 2 см ниже пупка

51. Укладке больного для снимка крестцово - подвздошных  сочленений. Положение больного горизонтальное на спине с поворотом её:

Ответы:

1. 10 – 15 градусов

2. 25 – 30 градусов

3. 35 – 40 градусов

52. При укладке больного для прямого переднего лобкового сочленения, центральный луч направлен:

Ответы:

1. идет через верхний край межягодичной  складки на лобковом сочленении

2. направлен на лобковое сочленение перпендикулярно к кассете

3. направлен отвесно на точку, расположенную на уровне верхней передней подвздошной  кости

53. Укладка больного для заднего прямого снимка тазобедренного сустава в обычной проекции, нога вытянута ротирована внутрь на:

Ответы:

1.  5 – 10 градусов

2. 10 – 15 градусов

3. 15 – 20 градусов

54. Укладка больного для бокового снимка тазобедренного сустава в обычной проекции, центральный луч:

Ответы:

1. направлен косо через шейку бедра на центр кассеты

2. направлен перпендикулярно через шейку бедра на центр кассеты

3. направлен под углом 40 – 50 градусов на уровне тазобедренного сустава на центр кассеты

55. Укладка больного для прямого заднего снимка коленного сустава, центральный луч направлен:

Ответы:

1. перпендикулярно на центр кассеты

2. через центр сустава

3. на подколенник

56. При укладке больного для аксиального снимка надколенника, центральный луч направлен:

Ответы:

1. отвесно вниз через надколенник к кассете

2. через центр сустава

3. на 2 см ниже полюса надколенника

57. При укладке больного для прямого снимка голени, центральный луч направлен:

Ответы:

1. на переднюю поверхность голени в центр кассеты

2. отвесно в центр кассеты

3.  под углом 15 – 20 градусов в краниальном направлении

58. При укладке больного в боковой  проекции голеностопного сустава, центральный луч:

Ответы:

1. идет вертикально вниз через внутреннюю лодыжку в центр кассеты

2. направлен отвесно в центр кассеты

3. идет через центр сустава

59. Укладки больного для прямого снимка стопы, центральный луч:

Ответы:

1. направляют отвесно на основание II – III плюсневых  костей

2. направлен отвесно на клиновидные кости

3. направлен отвесно на кубовидную кость

60. Укладка больного для аксиального снимка пятки. Больной стоит, упирается подошвой снимаемой конечности в поверхность кассеты 13 × 18 см, центральный луч:

Ответы:

1. под углом около 45 градусов идет через пятку к центру кассеты

2. направлен вертикально на пятку

3. скашивают под углом 35 – 45 градусов в краниальном  направлении и направляют на пяточный бугор

61. Плечевой пояс обладает большой подвижностью, соединяясь с туловищем только одним суставом:

Ответы:

1. грудино – ключичным

2. ключично – акромиальным

3. ключично – подмышечным

62. Укладка больного для прямого заднего снимка лопатки. Прямая проекция выполняется при положении больного:

Ответы:

1. на спине

2. на животе

3. на боку

63. Укладка больного для прямого переднего снимка ключицы, ключично – акромиального сочленения, центральный луч направлен перпендикулярно:

Ответы:

1. плоскости кассеты на середину тела ключицы

2. скашивают каудально под углом 20 градусов к вертикали, направляя на середину тела ключицы

3. под углом 40 градусов к вертикали, направляя на середину тела ключицы

64. Укладка больного для прямого заднего снимка плечевого сустава. Положение больного на спине, снимаемая конечность согнута в локтевом суставе и лежит на животе больного. Кассета размером 18 × 24 см подводиться под сустав так, чтобы её верхний край выдавался на 2 – 3 см выше надплечья. Центральный луч направлен:

Ответы:

1. идет отвесно вниз на проекцию суставов щели

2. направляется через подмышечную впадину на центр кассеты

3. направляется на большой бугорок плечевой кости

65. Укладки плечевого сустава для аксиальных снимков в ключично – подмышечном направлении. Центральный луч:

Ответы:

1. направлен вертикально на проекцию суставной щели в центр кассеты

2. направляется перпендикулярно к кассете со стороны подмышечной впадины

3. направляется на суставную щель под углом 20 градусов в каудальном направлении на центр кассеты

66. Укладки больного для прямого заднего снимка плеча. Центральный луч направляют:

Ответы:

1. перпендикулярно к кассете на середину плеча

2. на середину плеча под углом 10 градусов в каудальном направлении

3. на середину плеча под углом 25 градусов в каудальном направлении

67. Укладки больного для бокового снимка плеча в положении сидя. Ось плеча находиться в плоскости, параллельной плоскости стола. Кисть находится в положении:

Ответы:

1. пронации, ладонью вниз

2. супинации, ладонью вверх

3. под углом 90 градусов, распрямив ладони

68. Укладки больного для прямого заднего снимка локтевого сустава. Центральный луч направляют:

Ответы:

1. на суставную щель при максимальном разгибании в локтевом суставе

2. на суставную щель, конечность согнута в локте до угла 110 градусов, кисть находится в положении пронации

3. на суставную щель, конечность максимально согнута в локтевом суставе, кисть находится в положении супинации

69. Укладка больного для аксиального снимка локтевого сустава. Центральный луч направляют:

Ответы:

1. перпендикулярно к кассете, на выступающий локтевой отросток локтевой кости

2. скашивают под углом 25 градусов в краниальном  направлении и направляя  на выступающий локтевой отросток локтевой кости

3. скашивают каудально под углом 25 градусов к вертикали, направляя на выступающий отросток локтевой кости

70. Укладки больного для прямого заднего снимка предплечья. Рука отведена и располагается на кассете 15 × 40 см так, чтобы на снимке были захвачены проксимальные и дистальные концы костей. Центральный луч:

Ответы:

1. направлен отвесно вниз на середину предплечья

2. под углом 20 градусов в карниальном направлении на середину предплечья

3. под углом 20 градусов в каудальном направлении на середину предплечья

71. Укладки больного для прямого снимка лучезапястного сустава. Центральный луч:

Ответы:

1. направлен отвесно вниз к кассете на середину запястья

2. идет через зону сустава, перпендикулярно к кассете

3. под углом 20 градусов в карниальном направлении на середину запястья

72. Укладки больного для косого снимка лучезапястного сустава в ладонном положении, центральный луч:

Ответы:

1. направлен на локтевое возвышение запястья

2. направлен на область сустава под углом 20 градусов в каудальном направлении

3. направлен перпендикулярно через область сустава на центр кассеты

73. Укладка больного для косого, бокового снимка II – V пальцев. Центральный луч:

Ответы:

1. направляется перпендикулярно плоскости кассеты на её центр, через ладонную поверхность кисти

2. направлен перпендикулярно плоскости кассеты на её центр, через тыльную поверхность кисти

3. направляют между основными фалангами I – ых пальцев перпендикулярно к кассете

74. Важнейшая методика нейрорадиологической диагностики почти при всех заболеваниях:

Ответы:

1. рентгенография

2. компьютерная томография

3. магнитно – резонансная томография

75. Для всех пациентов с внезапными и тяжёлыми нейрорадиологическими нарушениями, даёт ответ на важнейший вопрос о целесообразности хирургического вмешательства:

Ответы:

1. рентгенография

2. компьютерная томография

3. магнитно – резонансная томография

76. При каком методе исследования хорошо дифференцируется мягкотканый контраст  без использования дополнительных контрастных средств:

Ответ:

1. рентгенография

2. компьютерная томография

3. магнитно – резонансная томография

77. Что является абсолютным противопоказанием к проведению обследования с помощью магнитно – резонансной томографии:

Ответы:

1. сосудистые зажимы и скобки, сделанные из магнитных материалов

2. скобки, сделанные из металла

3. полиэтиленовые дренажные трубки

78. Ангиография становится необходимой во многих случаях, в какой последовательности применяют эту методику:

Ответы:

1. компьютерная томография, магнитно – резонансная томография, ангиография

2. ангиография, компьютерная томография, магнитно – резонансная томография

3. магнитно – резонансная томография, ангиография, компьютерная томография

79. При обследовании области турецкого седла, какой метод дает лучшее мягкотканое разрешение и удается избежать наличие артефактов от костей основания черепа, воздуха в пазухах и зубных пломб:

Ответы:

1. рентгенография

2. компьютерная томография

3. магнитно – резонансная томография

80. Какие методы интервенционной нейрорадиологии, с применением катетерных методов, используются для лечения ряда заболеваний центральной нервной системы:

Ответы:

1.закратие артериовенозных фистул отсоединяемыми баллонами

2. баллонная  ангиопластика

3. эмболизация  при кровотечении

81. В пирамиде височной кости располагаются:

Ответы:

1. органы слуха и равновесия

2. органы обоняния и осязания

82. В связи со сложной анатомией лицевого скелета при отображении придаточных пазух носа необходимо использовать до 4 –х проекций. Какая из представленных проекций не используется:

Ответы:

1. прямая (по Колдуэллу)

2. полуаксиальная (по Уотеру)

3. боковая

4. височная кость по Лисгельму

83. Какие методики применяются для определения локализации рентгенопозитивных конкрементов  слюнных желез:

Ответы:

1. рентгеноскопия

2. рентгеногравфия

3. флюорография

84.  Для отображения всех структур шеи. Какая из представленных методик имеет меньший успех:

Ответы:

1. компьютерная томография

2. магнитно – резонансная томография

3. рентгенография

85. Какая наиболее распространенная методика визуализации в одонтологии преобладает:

Ответы:

1. обычная техника рентгенографии

2. панорамная

3. системы цифровой (дигитальной) рентгенографии

86. Для изучения  тонких структур при болезнях зубов, наиболее информативны снимки:

Ответы:

1. внутриротовые

2. внеротовые

3. компьютерно – томографические изображения

87. Что хорошо проницаемо для рентгеновских лучей и различима:

Ответы:

1. периодонтальная связка

2. кортикальная  пластинка, которая окружает корень со всех сторон

3. дентино – эмальная  граница

88. Какой метод  дает ценную дополнительную информацию и исключительно полезна для идентификации переломов, особенно невральных дуг и оскольчатых переломов, при которых можно предполагать наличие осколков кости в позвоночном канале:

Ответы:

1. рентгеноскопия

2. рентгенография

3. компьютерная томография

89. Какая методика позволяет установить отсутствие травматической грыжи диска или эпидуральной гемотомы:

Ответы:

1. рентгеноскопия

2. рентгенография

3. магнитно – резонансная томография

90. В поясничном отделе позвоночника эпидуральное пространство шире всего на уровне:

Ответы:

1. ZXIII – ZI позвонков

2. ZII – ZIII позвонков

3. ZV – ZI позвонков

91. У какой из методик при наличии преимуществ преобладают недостатки для диагностики грыжи диска:

Ответы:

1. рентгенография

2. миелография

3. магнитно – резонансная томография

92. Сравнительная толщина спинного мозга в районе шейного отдела относительно грудного отдела:

Ответы:

1. несколько толще

2. несколько тоньше

3. одинаковая толщина

93. При проведении рентгенографии поясничного отдела позвоночника наблюдается постепенное увеличение высоты диска:

Ответы:

1.  ZI – ZV

2. ZV – ZI

3. одинаковая высота дисков на уровнях ZI –ZV позвонков

94. При исследовании пояснично – крестцового  отдела позвоночника. Патологические изменения дисков хорошо выявляются на:

Ответы:

1. рентгенограммах

2. магнитно – резонансных снимках

3. компьютерная томография

95. Какая методика превосходит для точной оценки костных структур и тонких анатомических деталей:

Ответы:

1. рентгенография

2. компьютерная томография

3. магнитно – резонансная томография

96. Какой метод полезен для анализа аномалий позвоночника:

Ответы:

1. рентгенография

2. компьютерная томография

3. магнитно – резонансная томография

97. С какой методики начинается первоначальная оценка поражения кости:

Ответы:

1. с рентгенографии

2. с цифровой рентгенографии

3. с традиционной томографии

98. Рутинное рентгенографическое обследование остеооротроза должно проводиться технически правильно. Необходимо выполнение трех условий:

Ответы:

1. луч должен быть направлен по касательной (тангенциально) к субхондральной  кости

2. сустав должен находиться в таком положении, чтобы центральный луч был направлен тангенциально к наиболее сильно пораженным участкам хрящевых нарушений

3. снимки во время функциональных тестов с нагрузкой должны быть обязательными при обследовании некоторых суставов, в особенности коленном

4. сустав должен находиться в таком положении, чтобы центральный луч был направлен перпендикулярно к пораженным участкам

99. Доминирующая методика в визуализации молочных желез:

Ответы:

1. маммография

2. ультразвук

3. магнитно – резонансная томография

100. Какой метод исследования молочных желез по истечении шести месяцев послеоперационного периода, в особенности для пациентов с силиконовыми имплантантами, является ценным:

Ответы:

1. маммография

2. компьютерная томография

3.  магнитно – резонансная томография

101. Можно ли проводить маммографию беременным женщинам:

Ответы:

1. можно

2. нельзя

3. по жизненным показателям

102. Рентгенография грудной клетки в прямой проекции делается:

Ответы:

1. при глубоком вдохе и направлении лучей сзади на перед

2. при глубоком выдохе и направлении лучей спереди назад

103. При наличии какой патологии не показано проведение бронхографии:

Ответы:

1. наличие бронхоэктозов

2. наличие аномалии бронхов

3. наличие пневматорокса

104. Лёгочная ангиография используется для визуализации:

Ответы:

1. лёгочных артерий и вен

2. бронхоэктозов

3. пневматорокса

105. Преимуществом какой методики является возможность получать послойные изображения высокого качества, не причиняя неудобства больному:

Ответы:

1. рентгенография

2. томография

3. компьютерная томография

106. Преимуществом какой методики является возможность получать послойные изображения в коронарных  и сагиттальных проекциях:

Ответы:

1. рентгенография

2. томография

3.магнитно – резонансная томография

107. Из интервенционных процедур в диагностике заболеваний лёгких и средостения, наиболее распространенной является:

Ответы:

1. игловая биопсия узлов или опухолей

2. баллонная  ангиопластика

3. тромбэктомия

108. Боковая рентгенография лёгких осуществляется:

Ответы:

1. в строго боковой укладке

2. с поворотом туловища вокруг продольной оси на 10 градусов

3. с поворотом туловища вокруг продольной оси на 30 градусов

109. На прямых рентгенограммах ОГК (органов грудной клетки)  должны дифференцировать только:

Ответы:

1. тело одного верхнегрудного позвонка

2. тела первых трех верхнегрудных позвонков

3. на всём протяжении весь позвоночный столб

110.  Сердечно – сосудистая тень и пищевод с контрастированием исследуют:

Ответы:

1. в прямой, боковой и 2 – х косых проекциях

2. в прямой передней, со спины

3. в 2 – х косых проекциях

111. Какая из интервенционных процедур применяется в диагностике заболеваний сердца:

Ответы:

1. чрескожная транслюменальная коронорная ангиопластика (ч.т.а.п.)

2. фибринолиз

3. вальвулопластика

4. дренирование перикарда

5. чрескожая чреспеченочная  холангиография (ч.ч.х.) и дренирование

112. При проведении чрескожной пункции и катетеризации  артерий (по Сельдингеру), что является обычном местом пункции:

Ответы:

1. общая бедренная артерия

2. сонная артерия

3. кубитальная вена

113. Какой метод визуализации нижних конечностей считается «золотым стандартом»:

Ответы:

1. восходящая флебография (венография)

2. кавография

3. ангиография

114. Какая из методик флебографии нижних конечностей не выполняется:

Ответы:

1. ретроградная флебография

2. изометрическая флебография

3. изотоническая флебография

4. видеофлебография

5. внутрикостная флебография

115. Диагностика Т.Г.В. (тромбоза глубоких вен) осуществляется с помощью:

Ответы:
       1. восходящей флебографии

2. рентгенографии

3. компьютерной томографии

116. Какая из указанных методик не относится к интервенционным вмешательствам на периферическим сосудам:

Ответы:

1. чрескожная реваскуляризация артерии

2. чрескожная транслюминальная баллонная ангиопластика

3. лазерная ангиопластика

4. компьютерная томография

117. Для оценки поражения лимфатической системы чаще всего используется:

Ответы:

1. рентгеноскопия органов грудной клетки

2.  конвенционная рентгенография грудной клетки

3. компьютерная томография

118. Какая малоинвазивная методика позволяет проводить точную пункционную биопсию в труднодоступных участках:

Ответы:

1. конвенционная рентгенография

2. лимфоангиография

3. компьютерная томография

119. Какая из методик визуализации имеет больше возможности контрастирования тканей:

Ответы:

1. рентгенография

2. компьютерная томография

3. магнитно – резонансная томография

120. Какая методика визуализации является основной для определения стадий лимфом:

Ответы:

1. конвенционная рентгенография

2. компьютерная томография

3. магнитно – резонансная томография

121. Какой метод остается «золотым стандартом» в диагностике нарушений моторной функции пищевода:

Ответы:

1. контрастные исследования пищевода

2. манометрия пищевода

3. компьютерная томография

122. При обструкции пищевода пищеводным комком  и подозрении на перфорацию необходимо применять:

Ответы:

1. густую бариевую массу

2. жидкую бариевую массу

3. водорастворимый  йодсодержащий  контрастный препарат

123. Какой метод исследования при заболевании желудка и 12 перстной кишки является стандартным:

Ответы:

1. исследования с рентгеноконтрастными средствами

2. компьютерная томография

3. магнитно – резонансная томография

124. Какой метод оказывается полезным в исследовании при подозрении на перфорацию желудка и 12 перстной кишки:

Ответы:

1. исследования с рентгеноконтрастными средствами

2. компьютерная томография

3. обзорная рентгенография органов брюшной полости

125. В каких индивидуальных пределах варьирует длина тонкой кишки:

Ответы:

1. от 1 до 5 м

2. от 3 до 10 м

3. от 10 до 15 м

126. К использованию какого метода визуализации отмечается возрастающий интерес в диагностике заболеваний тонкой кишки:

Ответы:

1. обзорная рентгенография ОБП (органов брюшной полости)

2. интубационная энтерография

3. компьютерная томография

127. Какой метод лучевой диагностики  имеет преимущества и рекомендуется проводить при остро выраженной тонкокишечной непроходимости:

Ответы:

1. интубационная энтерография

2. обзорная рентгенография органов брюшной полости

3. компьютерная томография

128. Какие методы визуализации не применяются для диагностики заболеваний толстой кишки:

Ответы:

1. рентгенография органов брюшной полости

2. ДКБИ (двойное контрастное исследование с бариевой клизмой)

3. экскреторная урография

129. Какой из методов визуализации имеет много преимуществ в диагностике дивертикулита толстой кишки:

Ответы:

1. рентгенография органов брюшной полости

2. ДКБИ (двойное контрастное исследование с бариевой клизмой)

3. компьютерная томография

130. При поражении толстой кишки тяжелой степенью НЯК (неспецифического язвенного колита) из методов визуализации применяется:

Ответы:

1. обзорная рентгенография органов брюшной полости

2. ДКБИ (двойное контрастное исследование с бариевой клизмой)

3. компьютерная томография

131. При массивном кровотечении из нижних частей ЖКТ (желудочно – кишечного тракта) для диагностики используются чаще:

Ответы:

1. рентгенологические методы

2. эндоскопические методы

3. хирургические методы

132. Какой из методов интервенционной радиологии не применяется в диагностике заболеваний ЖКТ(желудочно – кишечного тракта):

Ответы:

1. вмешательство на венах – установка каво - фильтров

2. интервенционная ангиография

3. чрескожный дренаж абсцессов

4. дилатация стриктур кишечника

5. установка кишечных зондов

6. чрескожная гастростомия

7. ТИАБ (тонкоигольная аспирационная биопсия)

133. Какой из методов исследований применялся раньше для получения информации о состоянии печеночной паренхомы и  сосудах:

Ответы:

1. ангиография

2. УЗИ

3. компьютерная томография

4. магнитно – резонансная томография

134. Какой метод не позволяет визуализировать кровеносные сосуды печени:

Ответы:

1. компьютерно – томографическая ангиография

2. магнитно – резонансная ангиография

3. ангиография

4. рентгенография ОБП (органов брюшной полости)

135. Какой из методов интервенционной радиологии не применяется  в диагностике заболеваний печени:

Ответы:

1. реканализация фаллопиевых  труб

2. тонкоигольная биопсия

3. дренирование абсцессов или поддиафрагмальных абсцессов

4. эмболизация печени

136. Какой метод визуализации проводиться во время хирургических манипуляций на желчных путях:

Ответы:

1. пероральную холецистографию

2. интраоперационную холангиографию

3. послеоперационную холангиографию

137. Какой из методов интервенционной радиологии не применяется при диагностике желчных путей:

Ответы:

1. эмболизационные вмешательства

2. сфинктеротомия или папиллотомия

3. чреспеченочный подход

4. дренирование желчного пузыря

138. Какой метод дает важную информацию в диагностике заболеваний поджелудочной железы:

Ответы:

1. обзорная рентгенография ОБП (органов брюшной полости)

2. дуоденография

3. компьютерная томография

139.Какой метод является методом выбора в диагностике травматических поражений живота:

Ответы:

1. рентгенография ОБП (органов брюшной полости)

2. чрескожная чреспеченочная портография

3. компьютерная томография – особенно с усилением

140 При каком методе исследования может быть получена наилучшая информация о положении и состоянии селезенки:

Ответы:

1. обзорная рентгенография ОБП (органов брюшной полости)

2. обзорная рентгеноскопия ОБП (органов брюшной полости)

3. компьютерная томография

141. Какой метод обладает преимуществом свободного выбора плоскости сканирования  и лучше диагностируются диффузные инфильтративные изменения при патологии селезенки:

Ответы:

1. компьютерная томография

2. магнито – резонансная томография

3. ангиография

142. Для уточнения наличия разрыва селезенки, которая встречается при травме живота необходимо диагностировать с помощью:

Ответы:

1. обзорной рентгенографии ОБП (органов брюшной полости)

2. магнито – резонансной томографией

3. компьютерной томографии с контрастным усилением

143. Артериальная структура селезенки оценивается с помощью:

Ответы:

1. компьютерная томография

2. магнито – резонансная томография

3. артериография

144. У больных с тяжелыми абдоминальными симптомами и методов визуализации, не требующий специальной подготовки, доступным первоочередным методам является:

Ответы:

1. обзорные снимки брюшной полости, при необходимости органов грудной клетки

2. компьютерная томография с контрастным усилением

3. чрескожное проведение дренажной трубки

145. Что должно включать  по возможности обследование ОБП (органов брюшной полости) с применением пленок большого формата:

Ответы:

1. снимок с вертикальным ходом лучей, когда больной находится на спине, в левой косой проекции и правой косой проекции, с включением диафрагмальной и паховых областей

2. снимок с вертикальным ходом лучей, когда больной находится в левой косой проекции, с включением диафрагмальной области

3. снимок с вертикальным ходом лучей, когда больной находиться в правой косой проекции с включением паховой области

146. Для больных острым колитом, как правило достаточно одного снимка в положении:

Ответы:

1. на спине

2. на животе

3. стоя

147. С помощью каких методов  диагностики лучше осуществляется  диагностика асцита:

Ответы:

1. рентгенография ОБП (органов брюшной полости)

2. рентгеноскопия ОБП (органов брюшной полости)

3. компьютерная томография ОБП (органов брюшной полости)

148. Пациенты страдают от сильной боли стимулирующей скопление газа. Какой метод является более информативным:

Ответы:

1. рентгенография

2. ангиография

3. компьютерная томография

149. C помощью какого метода можно определить  уровень и тип обструкции:

Ответы:

1. с помощью пассажа или бариевой клизмы

2. с помощью обзорной рентгенографии ОБП (органов брюшной полости)

3. с помощью компьютерной томографии

150. При проведении пассажа бария с добавлением гастрографина в пропорции 4 : 1, рентгенологическое исследование после введения этой смеси следует начинать:

Ответы:

1. 5 мин

2. 15 мин

3. 30 мин

151. Что является методом выбора в диагностике заболеваний острого живота обусловленного наличием аневризмы  брюшной аорты:

Ответы:

1. рентгенография

2. компьютерная томография

3. ангиография

152. Пациенты, перенёсшие тупую травму живота и имеющие признаки внутрибрюшных повреждений должны исследовать с помощью:

Ответы:

1. обзорной рентгенографии ОБП (органов брюшной полости)

2. ангиографии

3. компьютерной томографии

153. При желудочно – кишечном кровотечении из инвазивных процедур применяется:

Ответы:

1. чрескожная чреспеченочная холангиография (ч.ч.х.)

2. эмболизационные вмешательства

3. дилатация  и стентирование пищевода и кишечника

154. С какого метода начинается исследование мочевыводящей системы:

Ответы:

1. обзорная рентгенография

2. экскреторная урография

3. прямая пиелография

155. Какой из перечисленных методов  экскреторной урографии является недостатком метода:

Ответы:

1. быстрое исследование всех мочевых путей

2. возможность выявить структуру чашечно-лоханочной системы

3. обнаружение обызвествлений

4. точная диагностика обструкции

5. невозможность оценить околопочечное пространство

156. Среди перечня недостатков,  экскреторной урографии какой является ценным:

Ответы:

1. зависимость от функциональной зависимости почек

2. неудовлетворительная возможность оценить структуру почечной паренхимы

3. все почечные структуры обнаружить трудно

4. необходимость использовать контрастное вещество и излучение

5. невозможно исследовать уровень клубочковой фильтрации

6. достаточно низкая стоимость

157. Что представляет собой прямая пиеллография :

Ответы:

1. это прямое введение контрастного вещества в просвете верхних мочевых путей

2. это специальное исследование мочевого пузыря

3. внутривенная урография

158. В визуальной диагностике заболеваний мочеполовой системы важная роль принадлежит:

Ответы:

1. обзорной рентгенографии

2. компьютерной  томографии

3. эмболизационным вмешательствам

159. Какая должна быть степень наполнения мочевого пузыря для лучшего его исследования:

Ответы:

1. в пустом состоянии

2. частичное наполнение

3. наполненное состояние

160. При подозрении на повреждение почек при тупой травме живота, методом исследования является:

Ответы:

1. обзорная урограмма

2. это специальные исследования мочевого пузыря

3. компьютерная томография с усиленным контрастированием

161. При каком методе исследования можно увидеть даже мельчайшие рентгенопозитивные конкременты:

Ответы:

1. обзорная урография

2. в/в экскреторная урография

3. компьютерная томография

162. Какой метод лучше диагностирует распространенность воспалительного процесса:

Ответы:

1. прямая пиелография

2. ангиография

3. компьютерная томография

163. При травматическом поражении мочевого пузыря  и мужской уретры, в качестве первичного метода исследования используется:

Ответы:

1. обзорная урография

2. ангиография

3. компьютерная томография

164. Какой из методов интервенционной радиологии считается важным инвазивным методом в урологии без использования ангиографии:

Ответы:

1. нефростомия

2. баллонная дилатация и стенозирование

3. дренирование

4. биопсия

5. окклюзия мочеточника

6. чрескожная внутрепросветная пластика почечной артерии

165. При диагностике вовлечении  лимфатических узлов при заболевании  мочеполовой области, одинаково информированы методы:

Ответы:

1. обзорная и экскреторная урографии

2. компьютерная и магнитно – резонансная томографии

3. дренирование и биопсия

166. У женщин репродуктивного возраста нормальные яичники можно визуализировать при:

Ответы:

1. обзорная рентгенография подвздошная  отделов

2. магнитно – резонансная томография

3. реканализация фаллопиевых труб

167. Более эффективно уточнить стадию рака шейки матки можно только:

Ответы:

1. эмболизация наружных подвздошных артерий

2. компьютерная томография

3. магнитно – резонансная томография

168.  В диагностике опухолей придатков лучшем методом считается:

Ответы:

1. ангиографические вмешательства

2. компьютерная томография

3. магнито – резонансная томография

169. Единственным наиболее информативным методом визуализации надпочечников является:

Ответы:

1. обзорная рентгенография ОБП (органов брюшной полости)

2. экскреторная урография

3. компьютерная томография

170. Решающим методом диагностики надпочечников при поражении метастазами остаётся:

Ответы:

1. компьютерная томография

2. магнитно – резонансная томография

3. чрескожная аспирационная биопсия

171. Какой самый чувствительный метод для больных СПИДом, который обеспечивает наиболее точную оценку патологии белого вещества мозга и мозговых оболочек:

Ответы:

1. ангиография

2. компьютерная томография

3. магнитно – резонансная томография

172. При торакальном проявлении СПИДа наиболее информативным методом диагностики является:

Ответы:

1. рентгенография

2. компьютерная томография

3. магнитно – резонансная томография

173. При абдоминальной патологии при СПИДе предпочтительным методом остается:

Ответы:

1.  обзорная рентгенография ОБП (органов брюшной полости)

2. двойное контрастирование бариевой взвесью

3. компьютерная томография

174. Какой вид обследования играет ведущую роль в диагностике абдоминальной патологии:

Ответы:

1. рентгенологическое обследование

2. компьютерная томография

3. интервенционные методы радиологии

175. При врожденной дисплазии тазобедренного сустава высокая диагностическая значимость метода присуща:

Ответы:

1. рентгенографии

2. компьютерной томографии

3. магнитно – резонансной томографии

176. Наилучшим методом диагностики врожденной аномалии развития – это укорочение бедренной кости, часто сочетающееся с деформацией по типу coxa vara, которая дает четкую анатомическую картину:

Ответы:

1. рентгенография

2. компьютерная томография

3. магнитно – резонансная томография

177. Более простым методом диагностики сращения костей предплюсны (таранно – пяточного) является:

Ответы:

1. рентгенография

2. компьютерная томография (фронтальная)

3.  магнито – резонансная томография

178. Изменения нервов – опухолей спинного мозга лучше всего визуализируются при:

Ответы:

1. ангиография

2. компьютерной томографии

3. магнитно – резонансной томографии

179. Какой метод радиологии используется при проведении обследования при неврологических  и онкологических заболеваниях, тяжелых травмах головного мозга или брюшной полости:

Ответы:

1. рентгенография

2. флюороскопия

3. компьютерная томография

180. При обследовании патологии ЦНС, педиатрических онкологических заболеваниях, сердечно – сосудистых болезнях и сложных заболеваниях костно – мышечного аппарата применяется:

Ответы:

1. рентгенография

2. флюорография

3. магнитно – резонансная томография

181. Требуются ли какие – нибудь подготовительные меры при  обследовании желудочно – кишечного тракта, почек и печени у детей до 3 – х  месяцев:

Ответы:

1. да

2. нет

3. очистительные

182.  . Требуются ли какие – нибудь подготовительные меры при  обследовании желудочно – кишечного тракта, почек и печени для детей более старшего возраста:

Ответы:

1. необходимо провести подготовку, как и для взрослых

2. нет

3. при необходимости, индивидуально

183. Какой метод обследования грудной клетки остается основополагающим:

Ответы:

1. рентгенография

2. рентгеноскопия

3. компьютерная томография

184. Какой метод обследования грудной клетки остается ценной и легко доступной методикой:

Ответы:

1. рентгенография

2. компьютерная томография

3. магнитно – резонансная томография

185. Какой метод обследования позволяет изучить  анатомию сердца без использования ионизирующего излучения:

Ответы:

1. рентгенография

2. компьютерная томография

3. магнитно – резонансная томография

186. Какой метод исследования имеет важное значение в диагностике заболевания желудочно – кишечного тракта:

Ответы:

1. рентгенография

2. компьютерная томография

3. магнито – резонансная томография

187. К внутренними половым органам относятся:

Ответы:

1. яичники

2. матка

3. женская половая область

188. Матка располагается:

Ответы:

1. между мочевым пузырем и прямой кишкой

2. между мочевым пузырем  и сигмовидной кишкой

3. между мочевым пузырем и брюшной полостью

189. Одинаковы ли мужской и женский мочеиспускательный канал по форме и размерам:

Ответы:

1. да

2. нет

190. Мочевая система выполняет функции:

Ответы:

1. размножения

2. мочеобразования

3. мочевыведения

191. В систему мочевых органов входят:

Ответы:

1. почки

2. мочеточники

3. мочевой пузырь

4. мочеиспускательный канал

5. предстательная железа

6. надпочечники

192. Относиться ли мочеиспускательный канал к мочевой системе:

Ответы:

1. да

2. нет

193. Образование мочи происходит:

Ответы:

1. в мочевом пузыре

2. в мочеточниках

3. в почках

194. Моча накапливается:

Ответы:

1. в мочевом пузыре

2. в почках

3. в мочеточниках

195. Вещество почки состоит из слоев:

Ответы:

1. коркового

2. лоханки

3. мозгового

4. почечной чашки

196. Мочевой пузырь располагается:

Ответы:

1. в брюшной полости

2. в малом тазу

197. Рентгенологическое исследование молочных желез при массовых проверочных осмотрах предпочтительнее производить:

Ответы:

1. в прямой или боковой проекции

2. в прямой и боковой проекции

3. в прямой и косой проекции

4. в косой проекции

198. Проведение маммографии предпочтительнее:

Ответы:

1. с 1-го по 5-ый день менструального цикла

2. с 6-го по 12-ый день менструального цикла

3. во второй половине менструального цикла

4. не имеет значение

199.  В диагностике женского бесплодия в основном используют:

Ответы:

1. обзорная рентгенография подвздошных областей

2. цистография

3. гистеросольпингография

200. В визуальной диагностике заболеваний половых органов важное место занимает:

Ответы:

1. обзорная рентгенография подвздошных областей

2. гистеросольпингография

3. магнитно – резонансная томография

201. Какой метод в лучевой диагностике не применяется в акушерстве:

Ответы:

1. стандартная рентгенография

2. цифровая компьютерная рентгенография

3. компьютерная томография

4. магнитно – резонансная томография

5. ангиография

202. Какой метод обследования играет важную роль у детей с серьезной тупой травмой живота:

Ответы:

1. рентгенография

2. рентгеноскопия

3. компьютерная томография

203. Какой метод визуализации является наиболее часто применимым при обследовании мозга детей:

Ответы:

1. рентгенография

2. компьютерная томография

3. ангиография