Лабораторная работа 1.

Алгебро-дифференциальные уравнения

АДУ как класс моделей находят широчайшее применение в имитационном моделировании. Процесс исследования модели включает разработку модели в виде системы алгебро-дифференциальных уравнений, преобразование модели в форму, допускающую ввод ее в ЭВМ (в данном случае это уравнения в нормальной форме), решение уравнений, вывод и содержательная интерпретация результатов.

Цели работы:

1. Изучение на примерах решений уравнений 1, 2 порядка при основных испытательных сигналах.

2. Освоение алгоритма приведения системы уравнений к нормальной форме и решения ее в системе AnyLogic.

Для выполнения данной лабораторной работы необходимо изучить материал соответствующей лекции и разделы 3.1-3.4  из[1].

Выполнение работы:

1. Заданные в приложении уравнения 1 и 2 порядка приведите к нормальной форме и исследуйте их решения при стандартных испытательных сигналах и изменении коэффициентов. Особое внимание обратите на изменение характера переходного процесса в системе 2 порядка.

В качестве источника стандартный испытательных сигналов используйте встроенные функции AnyLogic (табличная функция, синус).

2. Модели приложения 3 приведите  к нормальному виду. Введите систему уравнения в ЭВМ и исследуйте решение при различных входных сигналах. Убедить в правильности полученных результатов опираясь на установившиеся значения и характер процессов.

3. Представьте систему уравнений в виде сигнальной схемы. Сравните выходные сигналы системы уравнений  и сигнальной схемы при одинаковых входных воздействиях.

4. Анимируйте модель.  Нарисуйте структуру системы, описываемой заданными уравнениями, установите индикаторные диаграммы и слайдеры, позволяющие наблюдать переменные и изменять параметры. Проследите за изменением характера переходных процессов при  изменении параметров схемы.

Контрольная работа: Для заданной схемы при стандартных входных сигналах выполните операции по пунктам 1 - 4.

Приложение 1.

1.  0.05dydt+2y−10x=0

Приложение 2.

2.  2d2ydt2+0.2dydt+5y−5x=0

(x- входной сигнал).

Приложение 3.

k1y2+k2dy2dt+k3d2y2dt2=0,7k4dy3dt+y3=0,04y4=y2+y3

K1 = 1.8

K2 = 0.75

K3 = 2.5

K4 = 0.2

K5 = 0.4

Литература:

1. Кумунжиев К.В. Теория систем и системный анализ. Часть 1. Ульяновск, 2003.