Лабораторная работа 3

Потоковые схемы.

Электрические схемы замещения (потоковые схемы) как класс моделей используются для моделирования как электрических схем, так и многих других объектов: полупроводниковых приборов, электромеханических и гидромеханических устройств. Поэтому, как и ранее, будем понимать под электрической схемой модель как электрической цепи, так и любого другого устройства.

Цели работы:

1. Изучение на примере электрических схем решений уравнений 1, 2 порядка при основных испытательных сигналах.

2. Освоение алгоритма преобразования электрической схемы в систему уравнений.

3. Освоение алгоритма приведения системы уравнений к нормальной форме и решение ее в системе AnyLogic.

Для выполнения данной лабораторной работы необходимо изучить материал соответствующей лекции и раздел 3.9.1  из[1].

Содержание работы:

Пункт 1. Для простейших цепочек из приложения 1 запишите уравнения и введите их в ЭВМ. Исследуйте реакцию на основные испытательные сигналы. В качестве источника сигнала используйте блок func из библиотеки SignalShema (окно классов) или библиотечную функцию AnyLogic.

Пункт 2. Для схем приложения 2 постройте дерево и сечения, запишите соответствующую систему уравнений и приведите ее к нормальному виду. Введите уравнения в ЭВМ и исследуйте их решение при различных входных сигналах. Убедить в правильности полученных результатов, опираясь на установившиеся значения и характер процессов.

Пункт 3. Повторите пункт 2 с использованием пакета Stream. Сравните системы уравнений: составленные Вами и пакетом  Stream.

Пункт 4.  Анимируйте модель.  Нарисуйте электрическую схему, установите индикаторные диаграммы и слайдеры, позволяющие наблюдать переменные и изменять параметры. Проследите за изменением характера переходных процессов при  изменении параметров схемы.

Контрольная работа: Для заданной схемы при заданном входном сигнале выполните операции по пунктам 2-4.

Приложение 1.

R			                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 E=10,  R=100k,  C=10 мкф.

E		C

2.         R			E=10,  R=10 ом,  L=0.1 гн.

E		L

C

E

3.          R	L		E=10 в, R=30 к,  L= 8 гн, C=800 мкф.

Приложение 2.

1.	 R2		E=1в,  R2=R3=50 к,  C=15 мкф.

R3

E		  C

2.	  R1    	   E=1 в,  R2=R3=50 к,  C=15 мкф.

E		  C   R2

3.             R2		E=1в,  R2=R3=1 к,  L=0.1 гн.

R3

E		    L

4.                          R2

C=800 мкф,   L=9 гн,

R2=30 к,       R3=100к.

R3   E               L      C

Литература:

1. Кумунжиев К.В. Теория систем и системный анализ. Часть 1. Ульяновск, 2003.