Лабораторная работа № 6.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ МОДЕЛЕЙ ПО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ

ДАННЫМ.

- Содержание работы.

Идентификация модели по экспериментальным данным предполагает:

- Выбор, в соответствии с особенностями объекта и условиями решаемой задачи, класса моделей, в котором будет строиться модель данного объекта, и критерия адекватности.

- Определение параметров модели, обеспечивающих наилучшие значения выбранного критерия адекватности (наилучшее совпадение выходных сигналов модели и объекта при одинаковых входных воздействиях).

Предполагается, что эксперт, обладая определенной априорной информацией о свойствах объекта, выдвигает гипотезу о структуре модели и задает  начальные значения параметров. Затем на объект и модель подаются одинаковые входные воздействия, сравниваются их выходные сигналы и оценивается критерий адекватности. Параметры модели корректируются до получения приемлемых значений критерия адекватности. Если имеющейся априорной информации недостаточно, то организуются дополнительные исследования объекта.

Настоящая работа предполагает, что в качестве объекта используется структурная схема с неизвестными параметрами. Так как из теории систем известно, что системы высокого порядка ведут себя в области низких частот как системы 2-3 порядка, то в качестве модели предлагается использовать систему второго порядка.

Выполнение работы предполагает:

- Наблюдая переходный процесс в объекте при единичном входном воздействии определить:

- Коэффициент передачи на нулевой частоте К=b0/a0.

- Частоту собственных колебаний.

- Показатель затухания. Для этого выполнить серию экспериментов – наблюдать переходный процесс в системе второго порядка при различных значениях показателя затухания и сравнить их с переходным процессом в вашем объекте.

- Задавшись значением одного из параметров, определить остальные параметры модели (рекомендуется задаться значением параметра b0).

- Построить структурную схему процесса оптимизации параметров.

- Сравнить переходные процессы объекта и модели, зафиксировать накопленную погрешность при неоптимальных значениях параметров.

- Реализовать процедуру оптимизации параметров.

- Сравнить переходные процессы объекта и модели при оптимальных значениях параметров. Сравнить результаты, полученные до и после оптимизации (накопленные ошибки).

- Идентифицируйте объект  в частотной области – определите амплитудно-частотную характеристику «вручную». Найдите АЧХ модели  с использованием пакета frequency. Сравните АЧХ. Особо обратите внимание на собственные частоты и коэффициенты передачи: полученные экспериментально во временной области и с помощью пакета frequency (по амплитудно-частотной характеристике). При использовании пакета помните, что имя входной переменной структурной схемы  - src, выходной – dest.

Приложения.

Приложение 1. Оценка параметров модели.

Дифференциальное уравнение системы второго порядка имеет вид:

a2d2ydt2+a1dydt+a0y=x(t).

Соответствующее характеристическое уравнение:

a2p2+a1p+a0=0,

откуда

p1,2=−a12a2±a12a22−a0a2=−δ±δ2−ω02,	(3.4.)

где δ=a12a2; ω02=a0a2; δ - показатель затухания, ω0 - собственная  частота.

Наряду с показателем затухания δ часто используется ещё одна величина – коэффициент успокоения (показатель успокоения) β:

β=δω0=a12a2a0.

Коэффициент передачи на нулевой частоте равен K=b0/a0. Определить его можно экспериментально как отношение сигналов на выходе и входе объекта в установившемся режиме. После этого, задавшись значением b0, можно найти a0.

Собственную частоту системы можно оценить по переходному процессу во временной области; аналогично определяется показатель успокоения.

Далее, зная экспериментальные оценки   ω0 и  β  , найдем значения остальных параметров модели.

Приложение 2.  для нахождения АЧХ воспользуйтесь пакетом frequency. При этом помните, что модель должна быть представлена в виде структурной схемы, а входной и выходной переменным должны быть присвоены имена src и dest соответственно.

Приложение 3.  При оптимизации параметров рекомендуется использовать среднеквадратичный критерий адекватности модели и объекта. На входы модели и объекта подается один и тот же сигнал, на выходе сигналы вычитаются,

Входной сигнал

Объект

Модель

Возведение в квадрат

Интегратор

Накопленная

погрешность

+1

-1

разность возводится в квадрат и подается на интегратор. На выходе интегратора мы получаем накопленную погрешность, которая минимизируется в процессе оптимизации. Для этого используется встроенная процедура   оптимизации.

Структуру модели считаем заданной в виде звена второго порядка. Коэффициенты следует ввести в символьном виде: b0, a0, a1, a2. Не забудьте задать их численные значения, определенные по результатам эксперимента с объектом.

Приложение 4. Оптимизация параметров в среде AnyLogic.

Оптимизационный эксперимент в AnyLogic позволяет найти такие значения параметров модели, при которых обращается в минимум или максимум некоторая определенная пользователем целевая функция. Значение целевой функции подсчитываются в AnyLogic каждый раз по окончании очередного выполнения модели, и алгоритм оптимизации автоматически выбирает новые значения параметров для очередного запуска модели. Оптимизация в AnyLogic реализована с использованием пакета OptQuest фирмы OptTek. Для оптимизации пользователь должен в соответствующих окнах задать функционал, который следует минимизировать либо максимизировать, задать параметры и ограничения их диапазона, в которых должна выполняться оптимизация, а также указать ограничения, определяющие класс допустимых решений. Задав все это,

пользователь может запустить оптимизацию, и пакет OptQuest после некоторого числа проб автоматически выберет наилучший метод оптимизации для данной модели среди тех методов, которые находятся в его библиотеке, и будет следовать выбранному оптимизационному алгоритму. Интерфейс AnyLogic позволяет пользователю также использовать свой алгоритм оптимизации.

Многие модели в бизнесе, науке и технике включают существенные нелинейности, комбинаторные зависимости и неопределенность, которые легко представимы в имитационных моделях, но являются слишком сложными для представления наборами математических формул. Это препятствует непосредственному применению классических методов для решения проблемы оптимизации в таких системах. Цель пакета OptQuest как раз и является оптимизация таких систем, которые не могут быть представлены как математические модели и оптимизация в которых не может быть выполнена с помощью классических алгоритмов. В пакете реализованы современные мощные алгоритмы оптимизации (см.: M.Laguna, R.Marti. The OptQuest Callable Library, in: Optimization Software Class Libraries, S Voss and D. Woodruff, eds. Kluwer Academic Publisher, Boston, 2003).

Подсистема оптимизации OptQuest использует подход "черного ящика" для вычисления значений целевой функции. OptQuest в AnyLogic использует имитационную модель, которая по набору входных параметров возвращает значение целевой функции, и эти значения далее используются подсистемой оптимизации для управления поиском оптимальных значений параметров.

Кликните соответствующую кнопку  панели инструментов, и в появившемся окне выберите новый Оптимизационный эксперимент. В появившемся окне свойств эксперимента из выпадающего меню установите имя переменной, выбранной в качестве целевого функционала. Выберите также из выпадающего меню изменяемые параметры. Установите условие останова одного прогона —число единиц времени, число прогонов для нахождения оптимального значения целевого функционала, выберите тип задачи  - минимизацию или максимизацию целевого функционала.

Сделайте этот эксперимент текущим, выбрав соответствующую команду в контекстном меню (его название в этом случае станет жирным). Запустите модель. Оптимизационный эксперимент найдет наилучшее значение целевого функционала.