Лабораторная работа 2

СИГНАЛЬНЫЕ СХЕМЫ.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: освоение технологии разработки и исследование моделей в классе «Сигнальные схемы».

1. Краткие сведения из теории.

Представление системы в виде сигнальной схемы основано на использовании процедуры рекурсивного расширения набора элементов в некотором классе: выделяется фрагмент модели, наиболее часто встречающийся, фиксируется его структура, объявляется имя,  а также имена атрибутов, и он объявляется новым элементом.

Наиболее общий элемент такого типа в классе сигнальные схемы имеет математическую модель

Zd2fdt2+Kdfdt+Rf+Pfdt−Di=0

DZ=Zd2fdt2DK=Kdfdt

DR=Rf

DP=Pfdt.

где: Z,K,R,P - коэффициенты в соответствующих членах уравнений,  f – зависимая переменная; DZ,DK,  DR,  DP - соответствующие члены уравнения.

Математическая модель для режима, когда  f также независимая переменная, выглядит следующим образом:

Y=Zd2fdt2+Kdfdt+Rf+Pfdt−Di

DZ=Zd2fdt2DK=Kdfdt

DR=Rf

DP=Pfdt

SF=fi

где SF - результирующая скорость (например, разность скоростей точек закрепления пружины), fi - ее составляющие.

Остальные элементы сигнальных схем получаются как частные случаи путем приравнивания отдельных коэффициентов нулю. Полученный таким образом набор элементов сведен в таблицу 2.

Таблица 2. Элементы сигнальных схем

| № | Математическое описание | Симв. имя | Графическое изображение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zd2fdt2+Kdfdt+Rf+Pfdt−Di=0 | ZKRP | F D SF DP DR DK Y ZKRP F D SF DP DR DK Y ZKRP |
| 1 | Kdfdt+Rf+Pfdt−Di=0 PY=Kdfdt+Rf+Pfdt−Di | KRP | F D SF DP DR DK Y KRP |
| F D SF DR DK Y KR 2 | Kdfdt+Rf−Di=0 Y=Kdfdt+Rf−Di | KR |  |
| 3 | Rf+Pfdt−Di=0 Y=Rf+Pfdt−Di | RP | F D SF DP DR Y RP |
| 4 | Kdfdt+Pfdt−Di=0 Y=Kdfdt+Pfdt−Di | KP | F D SF DP DK Y KP |
| 5 | Kdfdt−Di=0 Y=Kdfdt−Di | K | F D SF DK Y K |
| 6 | Pfdt−Di=0 Y=Pfdt−Di | P | F D SF DP Y P |
| F D SF DR Y R 7 | Rf−Di=0 Y=Rf−Di | R |  |

Новые элементы получаются приравниваем нулю коэффициентов уравнений.  Полный набор элементов сведен в библиотеку и используется при построении модели.

Задание на выполнение работы:

Данную в приложении систему уравнений  преобразуйте в  сигнальную схему.

- Введите  модель  в двух вариантах: в виде системы уравнений и сигнальной схемы. При этом используйте библиотеку SignSxema. Сравните результаты.

- Исследуйте поведение модели при типовых испытательных входных сигналах: ступенчатый, прямоугольный,  синусоидальный.

- После освоения технологии представления  моделей в виде сигнальных схем  получите и выполните контрольное задание.

Приложение:

1.  0.05dydt+2y−10x=0

2.  2d2ydt2+0.2dydt+5y−5x=0

k1y2+k2dy2dt+k3d2y2dt2=0,7k4dy3dt+y3=0,04y4=y2+y3

k1y2+k2dy2dt+k3d2y2dt2=0,7k4dy3dt+y3=0,04y4=y2+y3

k1y2+k2dy2dt+k3d2y2dt2=0,7k4dy3dt+y3=0,04y4=y2+y3

3.

K1 = 1.8

K2 = 0.75

K3 = 2.5

K4 = 0.2

K5 = 0.4